D.I.A

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

GAS NATURAL CAMPOY S.A.C.

AFSSAGGA

INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV

AV. PAUL POBLET LIND. UC. 12079-PARCELA H-40 MANCHAY BAJO - VALLE LURIN - ZONA 3, DISTRITO PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA

JULIO– 2019

ANEXO 3

- DATOS GENERALES:

  - Nombre o Razón Social del Titular del Proyecto:

Gas Natural Campoy S.A.C. 			   		         RUC Nº: 20493054431

Ubicación        : Av. Paul Poblet Lind. Uc. 12079-Parcela H-40 Manchay Bajo - Valle Lurín - Zona 3

Distrito	: Pachacamac               Urbanización:

Provincia	: Lima			 Departamento: Lima

Ubicación en coordenadas UTM. Indicando el sistema de referencia (WGS 84)

| VERTICE | LADO | DISTANCIA | ESTE (X) | NORTE (Y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A – B | 43.50 ml | 297 481.88 | 8 653 690.87 |
| B | B – C | 25.00 ml | 297 522.17 | 8 653 674.47 |
| C | C – D | 23.00 ml | 297 494.35 | 8 653 606.12 |
| D | D – A | 10.00 ml | 297 458. 55 | 8 653 633. 55 |
| PERIMETRO |  | 224.25 ml |  |  |

  - Representante Legal:

Representante Legal:  Dina Angela Pulido Espinal                              DNI:   08298883                                          (Ver Anexo Nº 01 Vigencia Poder)

  - Datos de los profesionales especialistas, colegiados y habilitados, que han elaborado el proyecto:

Arq. Percy Morales Cóndor - Arquitecto 				          C.A.P. Nº 4874

Ing. Flor Virginia Gutiérrez Vargas - Ing. 	Ambiental		        C.I.P. Nº 215767
(Ver Anexo Nº 02 Curriculum Profesionales y Certificaciones)

- PARA CASOS DE AMPLIACIÓN:

Nº de Registro en la DGH/OSINERGMIN del establecimiento existente:
No aplica por ser estación nueva

Estudio Ambiental sujeto de ampliación:

No aplica por ser estación nueva

Número de Resolución Directoral de aprobación del Estudio Ambiental: 
No aplica por ser estación nueva.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

NOMBRE DEL PROYECTO:

INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV.

- OBJETIVO:

El Proyecto se refiere a la Instalación de la Estación de Servicios con Gasocentro de Gas Licuado de Petróleo Automotor, para despacho a las unidades vehiculares del Parque Automotor de la zona de Manchay Bajo y alrededores.

Los objetivos que tiene la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A.) son: 
Identificar los impactos potenciales y encontrar las técnicas idóneas que logren minimizar los impactos negativos que se generaría al ecosistema durante el funcionamiento de la ESTACIÓN DE SERVICIO DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV.

Los principales objetivos del Estudio serán:

- Evaluar las condiciones de operación del establecimiento y las sensibilidades ambientales del medio emisor y receptor.

- Evaluar el potencial ecológico de la zona sobre la base de estudios existentes y mediciones respectivas para cada caso.

- Cumplir con la Legislación vigente contenida en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, que establecen normas y disposiciones para el desarrollo de las actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos y GLP y GNV.

- Caracterizar el estado biótico, abiótico, social, económico y cultural que viene a ser la estructura base que permita determinar la situación ambiental.

- Finalmente, determinar los impactos negativos potenciales y proponer medidas para mitigar efectos.

- TIPO:

Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP Y GNV.

- MONTO ESTIMADO DE LA INVERSIÓN:

Se presenta un presupuesto detallado de la valorización del proyecto de INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN SE SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV.

| DESCRIPCIÓN | COSTO ($) |
| --- | --- |
| GENERAL Y OBRAS CIVILES |  |
| Movimiento de tierra | 2,430.00 |
| Mano de obra | 2,360.00 |
| Instalación de sistema de puesta a tierra | 2,700.00 |
| Instalación de sistema de seguridad | 650.00 |
| Techo Canopy | 6,250.00 |
| COMBUSTIBLES LIQUIDOS |  |
| Equipamiento | 22,540.00 |
| Trabajos Metalmecánicas | 1,000.00 |
| Instalaciones de Equipos | 1,670.00 |
| Instalación de equipos | 1,430.00 |
| Instalación de línea de tuberías | 2,100.00 |
| Instalaciones eléctricas | 640.00 |
| Instalación de sistema de protección catódica | 1,600.00 |
| GLP |  |
| Equipamiento | 35,000.00 |
| Trabajos Metalmecánicas | 5,500.00 |
| Instalaciones de Equipos | 2,410.00 |
| Instalación de equipos | 5,120.00 |
| Instalación de línea de tuberías | 4,300.00 |
| Instalaciones eléctricas | 1,320.00 |
| Instalación de sistema de protección catódica | 3,200.00 |
| GNV |  |
| Equipamiento | 200,000.00 |
| Trabajos Metalmecánicas | 30,000.00 |
| Instalaciones de Equipos | 5,000.00 |
| Instalación de equipos | 5,000.00 |
| Instalación de línea de tuberías | 10,000.00 |
| Instalaciones eléctricas | 8,000.00 |
| Instalación de sistema de protección catódica | 3,200.00 |
| TOTAL |  |

El monto estimado de la inversión es de $ 363, 420.00 dólares (Trescientos sesenta y tres mil, cuatrocientos veinte con 00/100 Dólares Americanos)

- UBICACIÓN FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO:

AV. PAUL POBLET LIND. UC. 12079-PARCELA H-40, MANCHAY BAJO - VALLE LURIN - ZONA 3, DISTRITO PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fig. Nº 1: Plano Distrital de Lima y Pachacamac

AV. VICTOR MALASQUEZ

Fig. Nº 2: Plano De Manchay Bajo

ESTABLECIMIENTO

CROQUIS DE UBICACION

Fig.  03: Ubicación del Establecimiento

- ZONIFICACIÓN:

Conforme lo expresa la Municipalidad de Lima el terreno donde se ubicará el establecimiento corresponde a una zonificación RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA (RDM).

- SUPERFICIE TOTAL CUBIERTA DEL PROYECTO:

| CUADRO DE ÁREAS |  |
| --- | --- |
| AREA TOTAL DEL TERRENO | 40 900.00 m2 |
| ÁREA DESTINADA PARA EE.SS. LIQUIDOS CON GASOCENTRO GLP Y GNV | 2 951.10 m2 |
| PRIMER PISO | 61.80 m2 |
| TECHO CANOPY | 433.75 m2 |
| TANQUE DE GLP | 18.86 m2 |
| ZONA DE BUNKER DE GNV | 48.77 m2 |
| TANQUE SOTERRADO DE COMB. LIQ. | 95.06 m2 |
| PERÍMETRO | 224.25 ml |

- TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

Se estima que la vida útil del establecimiento será de 30 años aproximadamente.

- SITUACIÓN LEGAL DEL PREDIO O ESTABLECIMIENTO:

La empresa GAS NATURAL CAMPOY S.A.C. Se encuentra en posesión efectiva del inmueble debidamente acreditado mediante escritura pública.

(Ver Anexo Nº 03 – Documentos de terreno)

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:

El proyecto de “INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, CON GASOCENTRO DE GLP Y GNV”, conllevan el desarrollo de cuatro etapas: Planificación, construcción, operación y abandono.

- PLANIFICACIÓN:

Comprende desde la etapa de planeación y desarrollo del proyecto que constarán de las etapas siguientes

- Reconocimiento del terreno: Donde se visualizarán los linderos, uso de suelos, zonificación, cortes viales según documentos oficiales expedidos por la Municipalidad Provincial.

- Levantamiento Topográfico: con la finalidad de determinar la ubicación del terreno en coordenadas UTM, límites y linderos correspondientes.

- Elaboración de anteproyecto: Determinados los parámetros del terreno, se realiza la elaboración del anteproyecto del futuro establecimiento.

- Replanteo: Presentado el anteproyecto al propietario, previa coordinación se realizará las ultimas correcciones para un replanteo y elaboración del Proyecto.

- Presentación de proyecto para la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) ante MINEM.

- Obtención de la Resolución Directoral de aprobación de la declaración de Impacto Ambiental por parte de las autoridades ambientales competentes, en el caso de concreto del MINEM o DREM.

- Específicamente las autoridades ambientales competentes, establecen con el otorgamiento del DIA del proyecto, que el beneficiario del mismo deberá efectuar un programa de información a la comunidad. Las alternativas de esta divulgación se presentan en el capítulo de Lineamientos de Manejo Ambiental

- Presentación de proyecto para la aprobación del Informe Técnico Favorable (ITF) ante OSINERGMIN.

- Obtención de la Resolución del ITF aprobado por la autoridad de OSINERGMIN. Este permiso se concede de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y en las Normas Técnicas Peruanas o en las normas internacionales de reconocida trayectoria.

- ETAPA CONSTRUCCION:

Transporte y movilización de Equipos y Materiales:

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollará la obra para la construcción del Establecimiento antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. A continuación, se presenta la relación de Equipos y Maquinarias, que participarán en esta Etapa.

Equipos:

- Nivel y/o estación total.

- Máquina de soldadura.

- Equipo para prueba de hermeticidad

Maquinaria:

- Retroexcavadora

- Volquetes

- Cortadores

- Rodillo vibratorio

- Mezcladora de concreto

- Vibrador de concreto

Trabajos Preliminares (Limpieza y Nivelación de Terreno):

La limpieza del terreno, se hará para preparar el lugar donde se va a construir, quitando de la basura, escombro, hierba, arbustos. Así mismo, se debe nivelar el terreno en el caso de que existan montones de tierra o algún otro material. Si se encuentran raíces o restos de árboles, deben quitarse completamente para no estorbar el proceso de la obra. Los escombros, productos de la limpieza del terreno, tendrán como disposición final hacia una escombrera municipal.

Esta actividad comprende además la nivelación de terreno de tal manera que puedan transitar todos los vehículos y equipos utilizados durante la construcción, la cual conlleva a que en algunos sitios sea necesario realizar cortes del terreno y en otros rellenos y compactaciones.

El área interior del establecimiento se encuentra descampado, es decir libre de construcción, libre de sembríos, libre de cultivos y libre de cosechas, los pocos arbustos que quedan dentro del interior del terreno se sacarán y los que se puedan aprovechar serán sembrados hacia otro lado, fuera del terreno.

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO PROYECTO

Fig. Nº 4: Vista del interior del terreno donde a su costado se aprecian arboles

Fig. Nº 5: Vista frontal interna del terreno.

En el límite frontal se pueden encontrar árboles, los cual serán trasladados hacia una zona de cultivos, en las afueras del terreno de tal manera que ellos puedan continuar con su función con el medio ambiente.

Se pueden apreciar piedras y/o escombros el cual estos se acumularán y/o trasladarán en una zona segura hasta que puedan ser trasladados en una EOS-RS.

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO PROYECTO

Fig. Nº 6: Vista Lateral del predio

Cuenta con una sequía, o canal de agua de regadío, el cual será protegido y cubierto sobre nuestro terreno para que pueda continuar el paso del agua hacia un canal de regadío.

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO PROYECTO

Fig. Nº 7: Vista Lateral del predio

ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO PROYECTO

Fig. Nº 8: Vista Lateral del predio

Se delimitará el sitio de la obra con estructuras como cintas reflectivas, mallas finas sintéticas o lámina de triplay que permitan garantizar el aislamiento y la protección contra accidentes a terceros. Esta actividad incluye la respectiva señalización.

Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería:

Luego de haber realizado la delimitación y trazado de las nuevas instalaciones, se procederá con el inicio de las obras concreto y albañilería, las construcciones serán las siguientes:

- Construcción del área administrativa, comercial y servicios.

- Construcción de las canaletas de CL y fosa de porta tanque de CL.

- Construcción de las canaletas de GLP y fosa de porta tanque de GLP.

- Construcción de las canaletas de GNV y fosa de porta tanque de GNV.

- Construcción de islas y canopy, las islas se construyen en hormigón armado de acuerdo con NTP y Reglamentos. Estas se ubicarán longitudinalmente según el análisis de tráfico vehicular realizado. Así mismo, se instalará un techo canopy con el fin de proteger a los dispensadores de la abrasión.

Carpintería Metálica (Defensas, Postes, Soportes):

En esta actividad se procederá a realizar las defensas que tendrá el tanque de: C.L, GLP y GNV, cumpliendo las Normas de OSINERGMIN, como también de las defensas que tendrá cada isla de CL, GLP y GNV, siendo su función de proteger ante posibles choques a los dispensadores, de esta manera evitar que se pueda generar algún siniestro en el establecimiento.

Izaje, Montaje mecánico de Equipos (Dispensadores de CL, GLP y GNV, Tanques y Bombas de CL, GLP y GNV):

El Izaje mecánico de cargas es una operación que se realiza para mover objetos grandes y/o pesados, que no pueden ser transportados manualmente.

Instalación de tanques de Combustibles Líquidos:
En el establecimiento se construirá una (01) fosa de concreto armado en los que se instalarán los tres (03) tanques para almacenamiento de combustibles líquidos, el primer tanque será de 9,000 galones, de  un solo compartimiento para almacenamiento de DB5-S50; El segundo tanque será de 9,000 galones, de  un solo compartimiento para almacenamiento de Gasohol 90, El tercer tanque será de 9,000 galones, el cual estará compuesto por dos (02) compartimiento, el primer compartimiento será de 4,500 glns para el almacenamiento de Gasohol 95 y el segundo compartimiento será 4,500 glns para el almacenamiento de Gasohol 97.

Sus características de los tanques serán las siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE Nº 1

| DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
|  | TANQUE Nº 01 / 1 COMPARTIMENTO |
| Producto | DB5 – S50 |
| Fabricante | INTECHI S.A.C. |
| Capacidad Nominal | 9,000 Galones |
| Material | Acero ASTM-A-36, espesor 1/4” |
| Norma Técnica | Acorde con normas API, RP-1615, UL-58, Código ASME sección IX |
| Medidas | L = 8.20 mts. / D = 2.30 mts. |
| Acabado Exterior | 02 manos de base de zincromatico epóxico |
|  | 02 manos de esmalte epóxico color negro |
| Accesorios | Manhole Ø 20” |
|  | Venteo Ø 2” |
|  | Medición Ø 2” |
|  | Recepción Ø 4” |
|  | Despacho Ø 2” |
| Presión de Prueba en maestranza y en obra | Neumática a 15 PSI |
| Tiempo de Prueba | 12 Horas |
| Presión de Prueba en obra | 60 PSI |

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE Nº 2

| DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
|  | TANQUE Nº 03/ 2 COMPARTIMENTO |
| Producto | GASOHOL 90 |
| Fabricante | INTECHI S.A.C. |
| Capacidad Nominal | 9,000 Galones |
| Material | Acero ASTM-A-36, espesor 1/4” |
| Norma Técnica | Acorde con normas API, RP-1615, UL-58, Código ASME sección IX |
| Medidas | L = 8.20 mts. / D = 2.30 mts. |
| Acabado Exterior | 02 manos de base de zincromatico epóxico |
|  | 02 manos de esmalte epóxico color negro |
| Accesorios | Manhole Ø 20” |
|  | Venteo Ø 2” |
|  | Medición Ø 2” |
|  | Recepción Ø 4” |
|  | Despacho Ø 2” |
| Presión de Prueba en maestranza y en obra | Neumática a 15 PSI |
| Tiempo de Prueba | 12 Horas |
| Presión de Prueba en obra | 60 PSI |

CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE Nº 3

| DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
|  | TANQUE Nº 03/ 2 COMPARTIMENTO |
| Producto | GASOHOL 95 – GASOHOL 97 |
| Fabricante | INTECHI S.A.C. |
| Capacidad Nominal | 9,000 Galones |
| Material | Acero ASTM-A-36, espesor 1/4” |
| Norma Técnica | Acorde con normas API, RP-1615, UL-58, Código ASME sección IX |
| Medidas | L = 8.20 mts. / D = 2.30 mts. |
| Acabado Exterior | 02 manos de base de zincromatico epóxico |
|  | 02 manos de esmalte epóxico color negro |
| Accesorios | Manhole Ø 20” |
|  | Venteo Ø 2” |
|  | Medición Ø 2” |
|  | Recepción Ø 4” |
|  | Despacho Ø 2” |
| Presión de Prueba en maestranza y en obra | Neumática a 15 PSI |
| Tiempo de Prueba | 12 Horas |
| Presión de Prueba en obra | 60 PSI |

Instalación de tanque de Gas Licuado de Petróleo. -

La segunda fosa de concreto para el almacenamiento de un tanque cilíndrico vertical para almacenamiento de GLP con capacidad de 5,000 galones.

El tanque será fabricado mediante proceso de soldadura por ambos lados, asegurándose un 100% de penetración.

La inspección radiográfica se efectuará al 100% de las uniones soldadas.

Los instrumentos se ubicarán en el domo superior del tanque, el cual será accesible a través de una tapa.

El tanque será apoyado sobre una base de concreto armado y estará anclado para impedir la flotación en caso de inundación.  La estructura será calculada para resistir movimientos sísmicos de grado ocho (08) en la escala de Mercalli Modificada.

La protección del tanque, será por medio de una cerca metálica de 1.75 m. de alto, que impedirá que los vehículos circulen por el área donde estará el tanque y con una base de concreto de 0.25 metros.

El tanque será pintado con pintura asfáltica bituminosa Coaltar C-200, pues su instalación será soterrada. Los instrumentos estarán en el domo superior, el cual será accesible a través de una tapa. Adicionalmente, se instalará un sistema de protección catódica con ánodos de sacrificio (Magnesio) de 17Lbs.

El tanque contará con protección catódica, estará cubierto por arena limpia de río que cubrirá totalmente el tanque, tendrá un espesor de 0,30 m.  y una distancia entre la parte superior del tanque y el nivel de cubrimiento de 0,60 m. Con este diseño, las precipitaciones pluviales no ingresarán a la fosa del tanque.

En cada salida del tanque se instalará una combinación de válvula de exceso de flujo con válvulas de cierre tipo globo. Para la conducción del fluido dentro de la red se instalarán válvulas de cierre rápido de 1¼” y ¾”.

Se instalará sobre una estructura metálica una bomba marca Corken modelo FF150 con motor de 7.5 HP con conexión para la descarga de corriente estática.

A la salida de la bomba se instalará un manómetro con glicerina de manera de controlar la presión a la cual se está operando.

Los manómetros del tanque se instalarán en una válvula de nivel ubicada en la parte superior del tanque. Esta válvula tendrá conexión a la zona de vapor.

El termómetro del tanque se instalará en la parte superior y estará encapsulado, de manera que el GLP no tenga contacto directo con el instrumento. La longitud del bulbo y el encapsulado permitirán realizar la medición en la fase líquida.

El medidor de porcentaje se instalará en la parte superior del tanque. Este medidor será del tipo magnético con boya.

Para la recepción del GLP se tendrá una instalación soterrada, compuesta por dos conexiones a las cuales se conectará las mangueras de la cisterna del camión tanque, que transportará el GLP al establecimiento. Una de las conexiones será para el GLP líquido y tendrá un acople ACME de 1 3/4”, la otra conexión será para el retorno del vapor y tendrá un acople ACME de 1 ¼”. Ambas conexiones tendrán tapas en sus extremos para impedir el ingreso de elementos extraños cuando no sean utilizados.

El Tanque de GLP se construirá según la norma ASME Sección VIII División 1 y con una presión de diseño de 250 psi.

A continuación, se indican las características que tendrá el tanque para almacenamiento de GLP.

Características del Tanque de GLP

| DESCRIPCION | ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |
| Capacidad | 5,000 Galones |
| Norma de Fabricación | ASME Sección IX |
| Tipo | Cilíndrico Vertical |
| Tapas | Semielipticas |
| Diámetro interior | 2.50 mm. |
| Longitud | 4.75 mm. |
| Espesor del cuerpo cilíndrico | 16 mm (Plancha de acero ASTM AS-612) |
|  | 16 mm (Plancha de acero ASTM A-36) |
| Presión de diseño | 250 |
| Presión de prueba hidrostática | 325 |
| Prueba Radiográfica | 100% unidades soldadas |
| Factor de soldadura cuerpo cilíndrico | 01 |
| Factor de soldadura de tapas | 01 |
| Acabado | 03 capas de pintura asfáltica bituminosa COALTAR C -200 |
| Protección anticorrosiva | Protección catódica |

El tanque estará equipado, entre otros, con:

- 1 válvula check (ingreso de líquido) de 1 ¼”.

- 1 válvula de exceso de flujo (succión) de 2”.

- 1 válvula de exceso de flujo (By Pass) de ¾”.

- 1 válvula de exceso de flujo (compensación de vapor) de ¾”.

- 1 válvula de exceso de flujo (retorno de vapor) de ¾”.

- 1 válvula de drenaje de 1 ¼”.

- 1 válvula de nivel con manómetro contrastado y spitch de ¾”.

- 1 termómetro de ½” x 6” de ½”.

- 1 válvula de seguridad de 2”.

- Entrada de hombre (Man Hole) tipo brida de 16”.

Así mismo, contará con:

- Domo protector de válvulas con tapa.

- Cáncamos para izaje del tanque.

Instalación de la Bomba de Despacho .-

La bomba para el despacho de GLP será del tipo de multietapas, especialmente diseñada para operaciones seguras sin cavitación.  Estará equipada con: base, poleas, fajas, guardapoleas y un motor blindado a prueba de explosión de 7.50 HP aprobado para áreas clasificadas Clase 1, Div. 1, Grupos D, con interruptor automático de sobrecarga.

La bomba trabajará normalmente con un caudal de 30 GPM a 80 psi de presión diferencial. La bomba estará protegida contra sobrepresiones en la sección de descarga por tres dispositivos: una válvula de retorno de líquidos manual, una válvula by pass calibrada a la presión de trabajo y una válvula de seguridad interna (de recirculación) que actuaría en caso de que los dos sistemas anteriores fallasen.

Esta válvula de seguridad interna de recirculación estaría calibrada a 150 psi de presión diferencial.  Por tanto, la presión máxima diferencial que se puede exigir a esta bomba es de 150 psi. La bomba se instalará sobre una base de concreto y tendrá conexión para la descarga de corriente estática.

A la salida de la bomba se instalará un manómetro con glicerina de manera de controlar la presión a la cual se está operando.

Para la descarga del producto se instalarán tuberías de 4” de diámetro hasta 15 cm. del fondo y un adaptador de ajuste hermético para la recepción del hidrocarburo en las bocas de llenado las que dispondrán de contenedor de derrames.

Las tapas de los acoplamientos para la conexión de la manguera de descarga de los tanques serán herméticas y de ajuste rápido.

La descarga de los hidrocarburos desde los camiones tanques se realizará a gravedad, por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectados tales productos y que no produzcan chispas por roce o golpe.

Las mediciones se realizarán desde las conexiones respectivas, ubicadas en los domos de los tanques y dispondrán de tapas herméticas.

La construcción de islas y canopy. Las islas se construyen en hormigón armado de acuerdo con NTP y Reglamentos. Estas se ubicarán longitudinalmente según el análisis de tráfico vehicular realizado. Así mismo, se instalan canopy con el fin de proteger los dispensadores de la abrasión.

Instalación de Gas Natural Vehicular. -

Recinto de Compresión y Almacenamiento:

El compresor se pretende ubicar en el primer piso sobre una losa armada. La unidad de compresión será (01) equipo paquetizado para compresión y almacenamiento de GNV, que cumple con la norma NTP 111.024, fabricado por ANGY Cada compresor ensamblado, es modelo ANGI NG300E, inpulsado por motor eléctrico, acoplamiento directo, instalado sobre skid.

Intercambiador de calor:

Se instalaran intercambiadores de calor para el compresor adosados al muro perimétrico. Se ubica aguas abajo del compresor, y aguas arriba de la red de GNV Se componen de dos tuberías de F°G° de 1” por las cuales ingresa y sale el agua provenientes de los chiller. Sirve para enfriar el GNV y hacer más eficiente la carga a los vehículos. El GNV pasa por una tubería diseñada para la presión de operación, cubierta con una camisa de agua contenida en una tubería coaxial al del GNV. El intercambiador de calor recibe el agua del Chiller.

Equipos de enfriamiento de agua Chiller

El Chiller es un enfriador de agua paquetizado con condensación por aire y ventiladores helicoidales. Se instalarán un (01) Chiller en el primer piso, fuera del área peligrosa.

Instalaciones mecánicas de GNV

El Gas Natural (GNV) es captado de la red o gasoducto, a partir de esta instalación externa, el gas ingresa al predio luego de la transición polietileno - acero mediante una tubería de acero al carbono de 03" Sch 40 con protección contra la corrosión mediante corriente impresa e instalación de cintas Polyken y enterrada a una profundidad de 1.31m medidos de la superficie del terreno al lomo de la tubería.

Este tramo (tubería) se someterá a las pruebas de rigor, resistencia, hermeticidad y control al 100%de las uniones soldadas por ensayos no destructivos (END).

Con la aprobación en cada una de ellas, se procederá a su respectiva disposición en la zanja y tapada de la misma cumpliendo con lo esquematizado en los planos Condiciones a la entrada del predio (respaldados en la SFS):

- Presión mínima de suministro: 5 Bar

- Presión máxima de suministra 10 Bar

- Caudal máximo: 800 Sm3/h.

Redes, válvulas y accesorios de gnv de baja y alta presión

A la salida de cada una de las etapas del compresor se instalará una válvula de excesos de flujo para la conducción del gas hacia el venteo.

Las tuberías que serán instaladas en canaleta serán cédula 160, soldadas y radiografiadas al 100%.

Las tuberías serán pintadas de color amarillo Caterpillar de acuerdo a lo que manda las normas vigentes y en el caso de las tuberías soterradas tendrán una cintilla que ayude a su identificación y flechas que indiquen el sentido de flujo. Asimismo, estarán cubiertas por arena de rió con 0.30 m. de espesor como mínimo y tendrán protección catódica. Estas tuberías soterradas tendrán señalización en superficie para protegerlas de futuras excavaciones.

INSTALACIONES INTERNAS:

Línea de baja:

La red de baja presión comprende desde el actuador aguas abajo del puente de medición hasta el ingreso a los compresores. Los materiales utilizados son tuberías de acero al carbono ϕ2" SCH 40 y accesorios SCH 40; estos materiales están diseñados para operar a la presión de suministro de la red de distribución por CÁLIDDA.

Sistema de compresión:

Consiste en una unidad compresor con cabina de Insonorización, lista para ser operada con el único requisito de la conexión de entrada y salida de gas, alimentación de fuerza motriz y cableado de comando, diseñada para el funcionamiento automático y continuo, de acuerdo a las disposiciones y normas internacionales, sus características son:

Línea de alta:

Las redes de Alta presión están proyectadas para la instalación de 3 dispensadores, la red de alta presión lleva GNV comprimido (250 Bar) desde el compresor hasta una batería de almacenamiento y esta hacia los dispensadores a instalar. El despacho y venta de GNV se efectuará a través de 03 Islas, cada una con ϕ1 dispensador.

MODULO DE INSTALACIONES INTERNAS

Fig. Nº 9: Vista de las líneas de tuberías de GNV

Equipo de compresión ANGI NG300 - ARIEL JGQ/2 – 4 ETAPAS. A/ ELÉCTRICO

- 812 Sm3 / h de capacidad a 4 barg Presión de entrada del compresor: condición mínima de entrada de diseño

- 1170 Sm3 / h de capacidad a 7 barg Presión de entrada del compresor – Condición máxima de entrada del diseño

- Presión de entrada regulada por otros según sea requerido.

- Presión de descarga de 250 barg

- Motor eléctrico, 250 BHP, 1800 RPM - Baldor, WEG o igual

- Panel de E / S remotas de Siemens

- Temperaturas de funcionamiento estándar -20 a 105 ° F

Fig. Nº 10: Comprensor ANGI

Los compresores ANGI NG300E se suministran de serie con la certificación de terceros de MET LABORATORIES, INC. con nuestro número de listado E212484 y están diseñados / certificados para:

- Código de sistemas de combustible gaseoso para vehículos NFPA 52

- ANSI / IAS NGV 4.8 CSA 12.8 NGV compresores reciprocantes de estaciones de combustible para vehículos

- NFPA 70 - artículo 500 (código eléctrico nacional)

Instalación de dispensadores de GNV:

Se instalarán tres (03) islas de GNV; todas las islas contarán con un dispensador de GNV de dos mangueras cada uno para el despacho, estos serán encargados de suministrar el gas regulado a los vehículos convertidos al GNV, con una presión máxima de suministro de 200 bar (3000 psi) de acuerdo a las normal y reglamentos vigentes.

EI llenado es medido por un medidor de flujo másico. Las mangueras operan con una presión nominal de 200 bar, los dispensadores tienen el ingreso de gas de tres (03) líneas, con dos mangueras de carga simultánea, válvulas de desconexión automática y puerto de comunicaci6n para monitoreo remoto. Utiliza un medidor másico tipo micromotion.

Dispensador ALTO CAUDAL/ ANGI Serie II - Manguera doble

- Manguera doble, suministro de 1⁄2 "x ventilación de 3/8" con apertura y suministro de 1 "x ventilación de 3/8" con separación

- Boquilla NGV1 Tipo II, 200 bar (3000 psi) Staubli P30

- pantallas LCD con luz de fondo (1 pantallas por lado)

- Medidores individuales - 1 "línea de suministro de gas.

- La pantalla está en el equivalente en litros de gasolina (GLE) a menos que se especifique lo contrario

- Válvulas de bola actuadas de puerto completo

- Longitud total de la manguera de 10'-6 "

- Teclados para entrada de venta preestablecida (1 teclado por lado)

Fig. Nº 11: Dispensador ANGI

Los dispensadores ANGI se suministran de serie con la certificación de terceros de MET Laboratories, Inc. con nuestro número de listado E212483 y son diseñado / certificado para:

- Código de sistemas de combustible gaseoso para vehículos NFPA 52

- ANSI / IAS NGV 4.1 CSA 12.5 Sistemas de dispensación de NGV

- NFPA 70 - Artículo 500 (Código Eléctrico Nacional).

Tableros de control, compresor individual, 250 HP

- Arrancador de motor de arranque suave

- El recinto NEMA 3R se ubicará en un área no peligrosa

- 25 calificación KAIC SCCR

- Incluye ESD, carga para secadora y otras cargas auxiliares.

- Temperatura de funcionamiento estándar -20 - 105 ° F

- Siemens SIMATIC S7-1500 PLC instalado en el panel de arranque del motor

Fig. Nº 12: Tablero de Control

Los tableros de control ANGI se suministran de serie con la certificación de terceros de MET Laboratories, Inc. con nuestro número de referencia E212521, y están diseñados y certificados para:

- Paneles de control industrial UL 508A

- CSA 22.2 14 - 10 Equipos de Control Industrial.

- Paneles de control industrial UL 698A relacionados con ubicaciones peligrosas (clasificadas)

- Equipo eléctrico a prueba de explosiones y de ignición por polvo UL 1203 para uso en lugares peligrosos

- Recintos a prueba de explosiones CSA C22.2 No. 30-M1986 (R2012) para uso en lugares peligrosos de Clase I

- NFPA 496 - Estándar 2013 para carcasas presurizadas y purgadas para equipos eléctricos

Nota: Los paneles de control industrial ANGI también están listados en UL bajo una de varias certificaciones UL.

Instalación de Islas y dispensadores:

Se construirán siete (07) islas para el despacho de combustible líquido, despacho de GLP y GNV.

| ISLA | DISPENSADORES | LADOS | MANGUERAS | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 02 | 08 | DB5-S50/G90/G95/G97 |
| 02 | 01 | 02 | 08 | DB5-S50/G90/G95/G9 |
| 03 | 01 | 02 | 08 | DB5-S50/G90/G95/G97 |
| 04 | 01 | 02 | 02 | GLP |
| 05 | 01 | 02 | 02 | GNV |
| 06 | 01 | 02 | 02 | GNV |
| 07 | 01 | 02 | 02 | GNV |

En las islas a instalar se colocarán dispensadores múltiples para el despacho de combustible líquido, Dispensador para el GLP.

La manguera para conducir el GLP en estado líquido será de 1¼”, con presión de ruptura de 1750 psi y una presión de trabajo de 350 psi (24,6 Kg. /cm2).

En el patio de maniobras se construirá un Techo (Canopy) sobre las islas de despacho la cual permitirá la libre aeración de la zona.

Instalación y conexionado mecánico de tuberías, accesorios y válvulas:

Instalación de tuberías, equipos y pruebas: La instalación de la tubería se realiza de acuerdo con lo indicando en la NTP y Reglamentos.

Esta actividad, incluye la soldadura de la tubería de acero, que demanda procedimientos aprobados y personal calificado. Una vez realizada la soldadura se rechazan las que presentan a simple vista grietas, poros o socavaciones. Posteriormente se realizará una prueba radiográfica con el fin de detectar imperfecciones o defectos en las juntas soldadas.

Las tuberías a ser instaladas sobre la superficie serán roscadas y las que se instalen bajo superficie serán soldadas. Ninguna tubería en la red de gas será mayor a las 2”.

Se tenderán tuberías y conectarán a los compartimientos de los tanques para combustibles líquidos, las mismas que tendrán las siguientes dimensiones:

- Tubería de Impulsión de 2” de diámetro por cada comportamiento.

- Tubería de descarga de 4” de diámetro por cada tanque.

- Tubería de venteo de 2” de diámetro por cada tanque.

- Tubería de medición de 2” de diámetro por cada tanque.

- Tubería para recuperación de vapores de 3” de diámetro para las Gasoholes.

Las tuberías a instalarse serán de acero SCH 40, pintadas con pintura epóxica y tendrán una pendiente de 1.5 % hacia el tanque de combustibles.

Las tuberías de ventilación terminarán a una altura mayor de 4 metros sobre el nivel de la superficie adyacente o sobresaldrán un (01) metro sobre la coronación de la pared colindante. En sus extremos se instalarán válvulas de presión – vacío de la marca OPW 23-003 (ó similares).

Los accesorios de unión de tuberías como TEES, codos, etc. Serán roscados y/o usarán en sus uniones y juntas formadoras de empaquetadura resistentes a combustibles.

La válvula de seguridad del tanque de almacenamiento contará con una tubería Sch. 80 de 2” que permitirá el desfogue de gases a 2 m. de la parte superior. Esta tubería se unirá a la válvula de seguridad mediante una unión que posee una parte delgada (denominada sección crítica o pipe away) para que, en caso de tracción o doblez de la tubería, la válvula quede protegida. Al extremo libre de la tubería de desfogue se instalará una tapa para lluvia.

Cableado y Conexionado Eléctrico y Energizado de tableros generales:

La energía eléctrica es proporcionada por el concesionario de la zona.

Las instalaciones eléctricas y los equipos empleados dentro de la zona de los dispensadores de combustibles líquidos cumplirán con la especificación de la Clase 1 Grupo D del Código Nacional de Electricidad tal como lo establece la norma NFPA 70.

Las líneas eléctricas que se instalen serán todas entubadas y de preferencia empotradas o soterradas (dependiendo de su ubicación), salvo las que por fuerza mayor tengan que ir sobre la superficie serán entubadas.  Asimismo, no existirán líneas de conducción eléctricas ajenas al servicio.

Todos los equipos eléctricos (bomba y el dispensador de Gas Licuado de Petróleo, bombas sumergibles y dispensadores de combustibles líquidos), tableros eléctricos tendrán conexión para descarga de la corriente dinámica y se contará con un pozo a tierra para la descarga de la energía estática del camión cisterna granelero de Gas Licuado de Petróleo y camión cisterna de combustibles líquidos.

Existirán dos (02) interruptores generales de emergencia, uno ubicado cerca del Minimarquet y el otro en el muro perimétrico, los cuales cortarán el suministro de energía eléctrica, entre otros, dispensadores de combustibles líquidos y GLP, y GNV, bombas sumergibles de combustibles líquidos, bombas de despacho de GLP, GNV, etc. cuando se oprime el interruptor de “parada de emergencia” que se encontrará en lugar de fácil acceso y visible

Los interruptores serán termo magnéticos y las cajas de interruptores o control de circuitos serán metálicos, los cables estarán protegidos con aislador termoplástico resistente a la humedad, ubicados a una distancia mayor de 3 m. de los puntos de emanación de gases.

ETAPA DE OPERACIÓN DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS:

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna para Combustibles líquidos:

La recepción de Camión Cisterna cuya capacidad es mayor a la que tendrá nuestro tanque de C.L., consiste en abastecer con los galones correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Se adquieren en las Plantas de Ventas de la ciudad de Lima y se decepcionarán a través de las conexiones de ingreso, en los tanques de almacenamiento.  La descarga del combustible es por gravedad.

Al término de los trabajos de la Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, se contará con las siguientes capacidades de almacenamiento.

Descarga y Almacenamiento de Combustibles Líquidos:

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

Para la descarga del C.L se verificará que el camión tanque granelero tenga su bomba de transferencia en buen estado.  Se conectará el camión tanque a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Se verificará que el tanque recepcione como máximo el 80% de su capacidad.

Para la descarga de combustibles líquidos se verificará que el camión cisterna cuente con mangueras de descarga en buen estado.  Se conectará el camión cisterna al pozo a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga, para liberar la energía estática.

Capacidad de Tanques y Productos en Etapa de Operación

| TANQUE | PRODUCTO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- |
| 01 | DB5 – S50 | 9,000 Galones |
| 02 | Gasohol 90 | 9,000 Galones |
| 03 | Gasohol 95 | 4,500 Galones |
|  | Gasohol 97 | 4,500 Galones |
| TOTAL |  | 27,000 Galones |

Fuente: Propia

Despacho y Venta de Combustibles Líquidos al Público Automotor:

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

El despacho de combustibles líquidos se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

La medición del C.L despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el control de la venta.

La medición del combustible líquido despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el control de la venta.

Nuestros posibles proveedores para el abastecimiento de nuestros productos son PETROPERU, PRIMAX, REPSOL, ETC. Empresas con reconocimientos en cuanto a calidad de servicio y nuestros clientes queden conformes y satisfechos con el producto que se le ofrece a precio del mercado comercial.

Mantenimiento de tanques de combustibles líquidos:

El mantenimiento que se ejecutara al tanque será el siguiente:
El mantenimiento que se realizará al tanque de combustible líquido, consiste en la limpieza que se llevará a cabo cada 4 – 5 años por el uso ejercido, de este modo el operador solicitará los servicios de una empresa especializada para que sea encargada del responsable mantenimiento. Además de realizar la revisión del sistema de protección catódica.

Además, se procederá a realizar el cambio de las tapas herméticas de descarga y medición, debido a que suelen desgastarse por su frecuente uso.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Bomba, Dispensadores y Tablero):

- Bombas sumergibles:

El mantenimiento que se aplicará, será el cambio de cartuchos, aproximadamente cada 5 años. En el caso de producirse una negligencia y el cartucho pueda quemarse se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores:

El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas, displays dañados y otros.

- Tablero:
En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar.

ETAPA OPERACIÓN DE GLP:

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna de GLP:

La recepción de Camión Cisterna cuya capacidad es mayor a la que tendrá nuestro tanque de GLP. Consiste en abastecer con los galones correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Se adquieren en las Plantas de Ventas de la ciudad de Lima  y se recepcionarán a través de las conexiones de ingreso, en los tanques de almacenamiento.  La descarga del combustible es por gravedad.

Las bocas de llenado, son de 4” de Ø y cuentan con tapas de ajuste hermético.

Al término de los trabajos de la Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, se contará con las siguientes capacidades de almacenamiento:

CAPACIDAD DE TANQUE Y PRODUCTOS EN ETAPA DE OPERACIÓN

| TANQUE | PRODUCTO | CAPACIDAD |
| --- | --- | --- |
| 04 | GLP | 5,000 Galones |
| TOTAL |  | 5,000 Galones |

Descarga y Almacenamiento de GLP:

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

Para la descarga del GLP se verificará que el camión tanque granelero tenga su bomba de transferencia en buen estado.  Se conectará el camión tanque a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Se verificará que el tanque recepcione como máximo el 80% de su capacidad.

Para la descarga de GLP se verificará que el camión cisterna cuente con mangueras de descarga en buen estado.  Se conectará el camión cisterna al pozo a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga, para liberar la energía estática.

Despacho y Venta de GLP al Público Automotor:

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

El despacho de combustibles líquidos se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

La medición del GLP despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el control de la venta.

La medición del combustible líquido despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el control de la venta.

El predio contará con instalaciones para la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles líquidos, contando con los siguientes sub procesos:

CUADRO DE ISLAS DE GLP

| ISLA | DISPENSADOR Nº | PRODUCTO | MANGUERAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 01 | GLP | 02 |

Nuestros posibles proveedores para el abastecimiento de nuestros productos son PETROPERU, PRIMAX, REPSOL, ETC. Empresas con reconocimientos en cuanto a calidad de servicio y precio comercial.

Mantenimiento de tanques de GLP:

El mantenimiento que se realizará al tanque de GLP, consiste en su presurización que se llevará a cabo cada 3 años a cargo de una empresa especializada competente. Así mismo se procederá limpiar exteriormente frecuente y de esta manera evitar formaciones de óxidos.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Bomba, Dispensadores, Descarga y Tablero):

- Bombas:

El mantenimiento que se aplicará, será el cambio del kit de mantenimiento conformado por orrines, retenes, etc, aproximadamente cada 5 años, en el caso de producirse una negligencia y se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores: 
El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas.

- Descarga de GLP:

Se procederá a realizar el cambio de válvulas de descarga y retorno aproximadamente cada 5 años, en caso de deterioro se procederá hacer el cambio respectivo.

- Tablero:

En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar.

ETAPA OPERACIÓN DE GNV:

Suministro GNV a tanques de almacenamiento:

CALIDDA como proveedor suministrarán el GNV a través de las tuberías instaladas en el establecimiento, el cual consiste en abastecer primero a los cilindros correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Se adquieren del proveedor de CALIDDA de la ciudad de Lima y se recepcionarán a través de las conexiones de ingreso (instalaciones de tuberías de acero), en los galones.  La descarga del GNV es por presión.

Al término de los trabajos de la Estación de Servicios de Venta de GNV, se contará con las siguientes capacidades de almacenamiento:

CAPACIDAD EN ETAPA DE OPERACIÓN

| Suministro | Producto | N° de cilindros | Capacidad | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | GNV | 10 | 2,000 lt /640m3 GNV | 20,000 lt /640m3 GNV |

Descarga y Almacenamiento de GNV:

La conexión de GNV estará a cargo de la empresa distribuidora de Gas natural para Lima y Callao (GNV) de nombre comercial CALIDDA,

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

Para la descarga del GNV se verificará que Las presiones del suministro sean las adecuadas, Se suministraran primero a los recintos.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Para la descarga de GNV hacia los recintos, se verificará que las válvulas se encuentren en correctas condiciones, Se supervisará que sus instalaciones de tuberías para descarga de Gas natural hacia los recintos se encuentren en buen estado.  Se conectará el camión cisterna al pozo a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga, para liberar la energía estática.

Despacho y Venta de GNV al Público Automotor:

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

El despacho de combustibles líquidos se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

La medición del GNV despachado se realiza con los medidores de flujo másico y es registrado por unos displays electrónicos y contadores mecánicos para obtener el control de la venta.

El predio contará con instalaciones para la recepción, almacenamiento y despacho de GNV, contando con los siguientes sub procesos:

CUADRO DE ISLAS DE GNV

| ISLA | DISPENSADOR Nº | PRODUCTO | MANGUERAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | 01 | GNV | 02 |
| 06 | 02 | GNV | 02 |
| 07 | 02 | GNV | 02 |

Nuestros posibles proveedores para el abastecimiento de nuestros productos son CALIDDA Empresas con reconocimientos en cuanto a calidad de servicio y precio comercial.

Mantenimiento de GNV:

El mantenimiento que se realizará a los recintos de GNV, consiste en su presurización que se llevará a cabo cada 3 años a cargo de una empresa especializada competente. Así mismo se procederá limpiar exteriormente frecuente y de esta manera evitar formaciones de óxidos.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Bomba, Dispensadores, Descarga y Tablero):

- Compresor:

Mantenimiento de red Interna de compresor, red interna de almacenamiento, red interna de dispensador, en el caso de producirse una negligencia y se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores: 
El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas.

- Instalaciones de tuberías de GNV:

Mantenimiento de red interna de dispensador, Se procederá a realizar el cambio de válvulas de descarga y retorno aproximadamente cada 5 años, en caso de deterioro se procederá hacer el cambio respectivo.

- Tablero:

En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar

ACTIVIDADES

Las actividades que se realizarán con frecuencia serán las siguientes:

- Verificar el funcionamiento de los equipos y alarmas al inicio del turno.

- Realizarse capacitaciones los griferos para que sepan las acciones y medidas que se deben tomar, si en caso ocurriera un siniestro.

- Planificaciones de reuniones con instrucciones de seguridad periódicamente

- Verificar el correcto funcionamiento de los equipos para el suministro de aire y agua.

RECURSOS

Nuestro proyecto no utilizará recursos naturales que se encuentran en el área de influencia del proyecto, pero empleará insumos químicos tales como:

- Pinturas

- Barnices

- Cinta Teflón

- Tuberías de fierro de diversos diámetros

- Perneria de diversas medidas

- Cinta Making tape

- Artículos de ferretería en general

- Bolsas de Cemento

- Arena fina

- Arena gruesa

- Confitillo

- Arena de río

- Clavos, alambres,

- Maderas de diversos tamaños

- Etc.

Los recursos los cuales dispondremos cuando se encuentre en actividad el establecimiento serán los siguientes:

- Cilindro de arenas

- Cilindro de agua

- Cilindro metálico con tapa para almacenar los trapos impregnados de combustible.

- Sirena de alarma eléctrica automática/manual

- 2 botones de emergencias.

- Letreros de avisos

- RESIDUOS PELIGROSOS

Principalmente constituidos por material de limpieza utilizado en el mantenimiento de los equipos tales como: (Wype, franelas, etc.), también se consideran los filtros de aceite empleados por las unidades vehiculares.

Los wypes, franelas y/o trapos embebidos en combustibles serán recolectados y almacenados en un recipiente con tapa que se encuentre rotulado con la palabra: “RESIDUOS PELIGROSOS” para posteriormente ser recogidos por una EO-RS (Empresa Operadora de Residuos Sólidos) autorizada por el MINAM conforme al REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1278, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM.

- EFLUENTES DE AGUA

Nuestros efluentes de agua más próxima al terreno son los canales de regadío y canales de efluentes que se encuentran dentro la zona de Manchay Bajo y habitualmente se ubican por las zonas de Pachacamac, se encuentra a una distancia:

Fig. Nº 13: Vista del efluente de agua más cercanos.

(canales de regadío es el más cercano al área del proyecto)

CANALETAS DE AGUA

Fig. Nº 14: Vista aérea de las características de la canaleta de agua

(Se procederá a realizar un techo en los canales de regadío de tal forma de no afectar alterar el canal de regadio)

La distancia entre el área del establecimiento hasta el Rio Lurín es de 893 mt.

893 mt

RIO LURIN

Fig. Nº 15: Vista aérea de la distancia entre el Establecimiento al RIO LURÍN.

- GENERACIÓN DE RUIDO

El ruido que se puede atribuir a la actividad de venta del establecimiento, es producido por los siguientes elementos:

- Las bombas sumergibles de impulsión (dispensadores).- son bastante silenciosas, por lo que el nivel de ruido que produce es muy bajo.

- Equipos de despacho (GLP, GNV y/o Líquidos).- Los mecanismos de medición que están incorporados en el dispensador son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido es la turbina de medición.

- Compresora. - El motor de la compresora es el elemento de mayor producción de ruido en relación a los otros equipos, sin embargo, no es muy alto. Esta unidad está instalada en el cuarto de máquinas y además tiene una operación intermitente ya que es operada por un mecanismo de arranque y parada dependiendo de la presión del aire en el tanque de la compresora.

- Vehículos. - También podemos señalar que los vehículos que ingresan al establecimiento pueden producir ruidos por: tener el motor encendido, tocar la bocina y tener su sistema de escape en mal estado.

- La fuente externa de ruido lo forma el tráfico vehicular que transitará por la Avenidas y/o calles colindantes al terreno donde se ubica el establecimiento.

- Se estima que el nivel de ruido será inferior al límite máximo de tolerancia que se indica en el D.S Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

- ABANDONO:

Abandono Parcial:

Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se deberán realizar las actividades indicadas para un abandono total que tengan relación con el retiro de equipos que se van a abandonar.

Adicionalmente, por tratarse de un Abandono Parcial deberá definirse lo siguiente:

Las acciones a tomarse son:

- Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial será necesario suspender la atención al público o es suficiente con aislar el área donde se realizarán los trabajos.

- Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del establecimiento, entonces, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con la atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público ni el personal de la unidad operativa.

- Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que éstos sean, deberán ser lavados y desgasificados y probados con explosímetro, antes de ser almacenados o transportados a otro lugar.

- Todo el proceso de Ejecución del Plan de Abandono será supervisado por un representante de OSINERGMIN, siendo conveniente documentar todo el proceso de ejecución mediante una reseña fotográfico.

Abandono Total:

El cierre temporal, abandono final y desmontaje de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP, y Gas natral GNV. comprende tres actividades básicas: la desgasificación y retiro de los equipos, la demolición, la limpieza y restauración. Sin embargo, antes de proceder al cierre y desmantelamiento de la estación de servicios con Gasocentro de GLP y Gas natral GNV, el beneficiario del proyecto informará con antelación de su intensión a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos. Esto con el propósito de precisar los procedimientos a adoptar de acuerdo con el nuevo uso del suelo (edificación, zona verde, etc.).

A continuación, se describen las seis actividades básicas que comprende el desmantelamiento de la estación:

Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales:

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales y otros, que será retirado del Establecimiento antes de iniciar y al finalizar los trabajos de Abandono. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros.

Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería:

Esta actividad considera la demolición de todas las construcciones como son, áreas administrativas, comerciales, porta tanques, islas, etc.

Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Tanque de Combustibles Líquidos, GLP, recintos de Gas natral GNV , bombas y Dispensadores):

El retiro de los equipos incluye la desgasificación y retiro de los equipos, los tanques de combustibles líquidos y/o GLP, y recintos de Gas natral GNV. las bombas sumergibles y bomba de GLP, los dispensadores y por ende de los dispositivos de prevención y control de fugas.

Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas:

Corresponde a la desinstalación y retiro de las instalaciones mecánicas como tuberías, codos, uniones y válvulas.

Desinstalación y des conexionado Eléctrico y des-energizado de tableros generales:

Corresponde a la desinstalación y retiro de las instalaciones eléctricas como el des conexionado eléctrico y así mismo el des-energizado de los tableros existentes.

Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso:

Esta etapa involucra en primer lugar la limpieza y retiro de los escombros a sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Las áreas afectadas con la demolición deberán quedar a nivel con el resto de la superficie de la estación.

La restauración y dependiendo del nuevo uso del suelo, podrá considerar la reposición de las superficies en concreto, asfalto, adoquines o tabletas, y el mejoramiento del paisaje mediante la adecuación de zonas verdes.

DIAGRAMAS DE FLUJO:

Transporte y Movilización de Equipos y Materiales

ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN

Combustibles                                                                         pedazos de plásticos

Aceites                                                                                  Trozos de madera, triplay

Insumos diversos                                                                  efluentes líquidos peligrosos

Cisterna de agua                                                                   tierra mojada, trapos

Combas, picos, palas                                                            mezclas de concreto

Volquetes, personal                                                              Polvos, ruidos, vapores

Trabajos Preliminares (Limpieza y Nivelación de Terreno)

Cintas reflectivas                                                                  pedazos de plásticos

Cerco de madera                                                                  Trozos de madera, triplay

Pintura, Clavos, thiner                                                          efluentes líquidos peligrosos

Cortadora de Concreto                                                         restos de concreto,

Combas, picos, palas                                                           arena, tierra, piedras

Electricidad, personal                                                           Polvos, ruidos, vibraciones

Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería

Combustibles p/retroexcavadora                                                       derrames de combustibles

Aceites p/mezcladora                                                                        manchas de aceite, trapos

Cemento, arena, piedras, fierros                                                       residuos no peligrosos

Taladros, martillo de bola,                                                                 mezcladora, arena, tierra,

Combas, picos, palas,                                                                       mezclas de concreto

Volquetes, personal,                                                                          Polvos, ruidos, vapores

Carpintería Metálica (Defensas, Postes, Soportes)

Electricidad                                                                              Restos de metal

Soldadura                                                                                Monóxido

Insumos diversos                                                                    trozos de tubo,

Pernos                                                              arena, tierra   Viruta

Tuercas                                                                                   Ruidos

Personal,

Izaje, Montaje mecánico de   Equipos (Dispensadores; Tanque de Combustibles Líquidos, GLP y GNV)

Combustibles,

Pato, Gruas                                                                             Restos de pintura

Dispensadores                                                                        Ruido

Tanques                                                                   pedazos Restos de metal

Tuberías             	                                                           Cero emisiones

Personal                                                                                  residuos no peligrosos

Instalación y conexionado mecánico de tuberías, accesorios y válvulas

Soldadora Eléctrica, taladro, etc.                                                           Residuos no peligrosos

llaves, herramientas diversas                                                                manchas de combustible

sierra, cortatubos, remachadora                                                            residuos no peligrosos

varillas de soldadura, alambres                                                             arena, tierra piedras,

guantes de cuero, botas, lentes                                                             mezclas de concreto

persona soldador homologado,                                                             Polvos, ruidos, vapores

Cableado y Conexionado Eléctrico y Energizado de tableros generales

Soldadora Eléctrica, taladro, etc.                                                           Residuos no peligrosos

Llaves, herramientas diversas                                                               manchas de combustible

Sierra, cortatubos, remachadora                                                           residuos no peligrosos

Varillas de soldadura, alambres                                                            arena, tierra piedras,

Guantes de cuero, botas, lentes                                                            mezclas de concreto

Persona soldador homologado,                                                             Polvos, ruidos, vapores

ETAPA DE LA OPERACIÓN DE COMBUSTBLES LIQUIDOS

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna para Combustibles Líquidos

Combustibles

Aceites                                                                                     Derrames

Conductor                                                                                Monóxido

Motor                                                                                        Vapores

Personal                                                                                   Ruidos

Descarga y Almacenamiento de Combustibles Líquidos

Combustibles

Aceites                                                                                     Derrames

Operador                                                                                  Monóxido

Personal                                                                                   Vapores

Ruidos

Descarga y Almacenamiento de Combustibles Líquidos

Combustibles

Aceites                                                                                      Derrames

Insumos diversos                                                                      Monóxido

Personal                                                                                    Vapores

Ruidos

Mantenimiento de Tanques de Combustibles Líquidos

Oxigeno

Mascaras                                                                                  Derrames

Trapos                                                                                       Monóxido

Personal                                                                                    Vapores

Ruidos

Mantenimiento de Tuberías Conexas de CL

Oxigeno

Mascaras                                                                              Derrames

Tragos                                                                                  Grasa

Personal                                                                               Vapores

Ruidos

Mantenimiento de Equipos (Bombas, dispensadores y Tablero)

Combustibles

Aceites, Grasas                                                                     Derrames

Insumos diversos                                                                  Monóxido

Personal                                                                                Vapores

Ruidos

ETAPA DE LA OPERACIÓN DE GLP

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna para GLP

Gas licuado de petróleo

Aceites                                                                                  Derrames

Conductor                                                                             Monóxido

Motor                                                                                     Vapores. gas

Personal                                                                                Ruidos

Descarga y Almacenamiento de GLP

Gas licuado de petróleo

Motor                                                                                      Gas

Operador                                                                                Monóxido

Bomba                                                                                    Vapores, gas

Personal                                                                                Ruidos

Despacho y Venta de GLP al Público Automotor

Gas licuado de Petróleo

Mangueras                                                                           Derrames

Dispensador                                                                        Monóxido

Personal                                                                              Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Tanques de GLP

Oxigeno

Mascaras                                                                              Derrames

Tragos                                                                                  Grasa

Personal                                                                               Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Tuberías Conexas de GLP

Mascaras

Guantes                                                                                Derrames

Insumos diversos                                                                 Monóxido

Personal                                                                               Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Equipos (Bombas, dispensadores y Tablero)

Motor

Aceites                                                                                   Derrames

Insumos diversos                                                                   Monóxido

Personal                                                                                 Vapores

Ruidos

ETAPA DE LA OPERACIÓN DE GNV

Suministro GNV a tanques de almacenamiento

CALIDDA                                                                              GNV

Suministros

Conductor                                                                             Monóxido

Motor                                                                                     Vapores. gas

Personal                                                                                Ruidos

Descarga y Almacenamiento de GNV

GNV                                                                                      Recintos

Red de instalación                                                                Gas

Operador                                                                                Monóxido

Compresora                                                                         Vapores, gas, Ruido

Personal                                                                                Ruidos

Despacho y Venta de GNV al Público Automotor

Gas licuado de Petróleo

Mangueras                                                                           Derrames

Dispensador                                                                        Monóxido

Personal                                                                              Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Cilindros de GNV

Oxigeno

Mascaras                                                                              Derrames

Tragos                                                                                  Grasa

Personal                                                                               Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Tuberías de GNV

Mascaras

Guantes

Insumos diversos                                                                 Monóxido

Personal                                                                               Vapores, gas

Ruidos

Mantenimiento de Equipos (Bombas, dispensadores y Tablero)

Motor

Aceites                                                                                   Derrames

Insumos diversos                                                                   Monóxido

Personal                                                                                 Vapores

Ruidos

ETAPA DE ABANDONO

Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales

Combustibles                                                                          Pedazos de plásticos

Aceites                                                                                    Trozos de madera, triplay

Insumos diversos                                                                    Efluentes líquidos peligrosos

Cisterna de agua                                                                     Tierra mojada, trapos húmedos

Combas, picos, palas                                                              Mezclas de concreto

Volquetes, personal                                                                Polvos, ruidos, vapores

Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería

Cintas reflectivas                                                                    Pedazos de plásticos

Cerco de madera                                                                    Trozos de madera, triplay

Rotomartillo                                                                             Residuos no peligrosos

Cortadora de Concreto                                                            Restos de concreto,

Combas, picos, palas                                                              Arena, tierra, piedras

Electricidad, personal                                                              Polvos, ruidos, vibraciones

Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Dispensadores y   Tanque de Combustibles Líquidos y GLP)

Combustibles, electricidad                                                                    Derrames de combustibles

Aceites                                                                                                  Manchas de aceite, trapos

Motor                                                                                                     Residuos no peligrosos

Juegos de llaves                                                                                   Monóxido, vapores

Personal                                                                                                Ruidos, vibraciones

Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas

Electricidad                                                                              Restos de metal

Llaves                                                                                      Monóxido

Insumos diversos                                                                    trozos de tubo,

Pernos                                                              arena, tierra   Restos no peligrosos

Tuercas                                                                                   Ruidos, vibraciones

Personal,

Desinstalación y des conexionado  Eléctrico y des-energizado de tableros generales

Combustibles,

Tableros                                                                                  Restos de cables

Picos combas                                                                         Ruido

Cables                                                                   pedazos    Restos de tubos

Tuberías             	                                                           Cero emisiones

Personal                                                                                   Residuos no peligrosos

Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso

Niveladora                                                                                              Residuos no peligrosos

Compactadora                                                                                        Humedecido

Volquetes                                                                                               residuos no peligrosos

Carretillas, lampa.                                                                                  Arena, tierra piedras,

guantes de cuero, botas, lentes                                                             Mezclas de concreto

Personal, Maquinistas                                                                            Polvos, ruidos, vapores

SELECCIÓN DEL ÁREA:

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Los criterios utilizados para la selección del terreno en el cual se ha instalado el establecimiento, se han clasificado de la siguiente forma: criterios normativos, ambientales, técnicos y socioeconómicos.

- Criterio Normativo:

Para la selección del área, se ha tomado en cuenta lo establecido en la normatividad vigente aplicable para este tipo de proyecto que contempla la instalación de equipos y accesorios para la venta al público de GLP y GNV. Las normas y referencias normativas se listan a continuación:

- Norma ASME B31.3 y ASME B31.1 Edición 2008

- Código Nacional Eléctrico.

Marco Legal:

El Marco legal que sustenta la D.I.A. del Proyecto de Instalación de una Estación de Servicio de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP y GNV para uso automotor, se ha desarrollado teniendo como marco jurídico las normas legales de protección ambiental vigentes en el país. Asimismo, su elaboración está basada en las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, órgano competente en materia ambiental para este sector, así como las normas técnicas relacionadas. A continuación, se mencionan las normas aplicadas al proyecto.

Normas Generales:

- Constitución Política del Perú (Diciembre 1993)

- Ley 28611: Ley General del Ambiente

- Ley 26221: Ley Orgánica de Hidrocarburos

- Ley 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su modificatoria decreto legislativo N°1078-2018

- Reglamento de Participación Ciudadana

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental

- Decreto Supremo N°085-2003-PCM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.

- Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, aprueba estándares de Calidad Ambiental para Aire.

- Reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por 
D.S. Nº 14-2017-MINAM.

- Decreto Supremo N° 039-2014-EM.

- Decreto Supremo N° 054-2013 PCM .

- Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM

- Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

Normas establecidas para instalación de GNV.

- Norma Técnica Peruana NTP111.019 2,007 (gas natural seco. Estación de servido para venta al público de GNV)

- D.S.N°006-2005-EM (Reglamento para la instalación y operación de establecimientos de venta al público de Gas Natural Vehicular)

- NTP 111.020-2004 (Requisitos de Instalación, Operación y Mantenimiento de Compresores para Estaciones de Servicio de Gas Natura! Vehicular GNV)

- NTP 111.012-2004 (Terminología de Gas Natural para uso vehicular (GNV).

- D.S. N°050-2007-EM (Modifican el Reglamento para la instalación y operación de establecimientos de venta al público de as Natural Vehicular).

- D.S. N°003-2008-EM (Modifican el Decreto Supremo N°050 2007-EM y establecen normas complementarias aplicables para la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público de GNV y Estaciones de Compresión de Gas Natural).

- NTP 111.024-2006 (Especificación Técnica para Equipos Paquetisados encasetados

- para Compresión y Almacenamiento de GNV que no requieren muro perimetral).

- Código Nacional Eléctrico

Normas Sectoriales:

- Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las actividades de Hidrocarburo.

- Resolución Ministerial N° 159-2015-MEM/DM, Aprueban criterios técnicos para la evaluación de ampliaciones, ampliaciones y de mejoras tecnológicas con impacto

- no significativos, respecto de Actividades de Hidrocarburos que cuenten con certificación Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-1997-EM, Reglamentos de establecimientos de Gas Licuado de Petróleo para uso automotor - Gasocentro y sus modificatorios.

- Criterio Ambiental:

Desde el punto de vista Ambiental, se ha analizado si el terreno se encuentra ubicado en un área segura, es decir, si el terreno no está sujeto a riesgo de inundaciones o vulnerabilidades ambientales. Asimismo, se ha considerado en esta parte los criterios establecidos en las guías Ambientales del sub-sector hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas.

Asimismo, se ha considerado en esta parte los criterios establecidos en las guías Ambientales del sub-sector hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas: “Guía para la protección ambiental en Estaciones de Servicio y Plantas de Venta” y “Guía Ambiental para el manejo de Tanques de Almacenamiento Enterrados”.

- Criterio Técnico

Este criterio considera que, para la selección del área del proyecto, se debe analizar las características Físicas y Químicas del suelo del proyecto (nivelación del terreno, capacidad portante, nivel freático, etc.).

Distancias mínimas:

- Siete metros sesenta (7.60 m) a los linderos a las estaciones y subestaciones eléctricas, centros de transformación y transformadores eléctricos. Las medidas serán tomadas al dispensador o dispensador conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.

El establecimiento cumple con esta disposición.

- Siete metros sesenta (7.60 m) desde las proyecciones horizontal de los subestaciones eléctricas o transformadores eléctricos aéreos donde se puedan producir fugas de combustibles. Las medidas serán tomadas al dispensador o dispensador, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas.

El establecimiento cumple con esta disposición.

- Cincuenta (50) metros del límite de propiedad de un predio destinado o con un proyecto aprobado para un centro educativo, mercados, supermercados, hospital, clínica, iglesia, cine, teatro, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios, lugares de espectáculos públicos, que tengan licencia para tal fin. Dicha mención se hará en forma radial desde los puntos donde se puedan producir gases.

El establecimiento cumple con esta disposición

Entre las principales disposiciones que limitan las instalaciones de GLP están contenidas en los siguientes artículos del D.S. Nº 019-97-EM y su modificatoria D.S. Nº 037-2007-EM.

- Otros Criterios.

Cabe precisar sin embargo que existen una serie de criterios para la selección del área donde se implementará el Proyecto, dichos criterios tienen clasificaciones que se generan de acuerdo a la tipología de los mismos, así tenemos los siguientes criterios:

- A nivel de Estudio de Mercado. - Se ha realizado un estudio de mercado el cual nos ha determinado la potencial ubicación del área para el desarrollo del proyecto a instalar.

- A nivel de Infraestructura Urbana. - En la zona existen pocos establecimientos que ofrecen el servicio de abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo, que brindará el proyecto, por consiguiente, se está implementando la infraestructura a nivel urbano del Distrito de villa el salvador ya que nuestro proyecto tiene dicho carácter.

- A nivel de Equipamiento Urbano. - De lo antes mencionado se desprende que se está incrementando con un nuevo servicio el equipamiento urbano de servicios existentes en dicha zona.

- A nivel de Áreas o Polos de Desarrollo. - Nuestro proyecto se está ejecutando en una zona o área de desarrollo a nivel urbano, que brindará puestos de trabajo y abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo, contribuyendo a ampliar la comunicación terrestre, con unidades que se abastecerán de un combustibles más limpio y ecológico, mejorando así la calidad de vida.

- A nivel de Accesibilidad. - La ubicación del proyecto se encuentra dentro de la Estación de Servicios, por lo tanto, da total accesibilidad a los usuarios.

- A nivel de los Posibles Impactos Ambientales que se puedan generar. -
Debe señalarse que nuestro Proyecto de Instalación de una Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV, no producirá impactos ambientales significativos, por cuanto los gasoholes y el DB5-S50 y el GLP son combustibles con baja emisión de contaminantes disminuyendo los posibles impactos ambientales en el área urbana, en la cual se ejecutará el proyecto.

- INFRAESTRUCTURA A INSTALAR:

(Ver Anexo Nº 04 Plano de Infraestructura a Instalar)

- SERVICIOS BÁSICOS:

La infraestructura del establecimiento se abastecerá de la Red Pública y del alcantarillado de la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado SEDAPAL. Mientras que la red eléctrica se nos lo abastecerá la Empresa Luz Del Sur, cuenta con red de gas natural.

| SERVICIOS PÚBLICOS |  |
| --- | --- |
| SEDAPAL (Suministro de Agua) | 043 400358 |
| LUZ DEL SUR (Encargado de suministrar energía eléctrica) | 044-481300 |

- CARACTERÍSTICAS DE ENTORNO:

El entorno de nuestro establecimiento se define mediante los siguientes medios.

MEDIO FÍSICO:

Ubicación Política y geográfica:

El distrito de Pachacamac es uno de los 43 distritos de Lima, ubicada en el departamento de Lima, en el Perú. Se le considera como el primer distrito turístico del Perú. Este es considerado como último valle verde de Lima. Las diversas características de un espacio (relieve, geología, pendiente, disponibilidad de agua, distancia al trabajo, costos de desarrollo), influyen en la ocupación de estos así como para uso de suelo

Límites:

- Por el norte: Con los distritos de Cieneguilla.

- Por el este:   Con la Provincia de Huarochirí

- Por el sur:    Con el Distrito De Lurín

- Por el oeste: Villa maría del triunfo y el distrito de la Molina.

Actualmente es considerado el último valle verde de Lima, es de destacar sus zonas turísticas de naturaleza como las Lomas de Lúcumo, ​ las "Lomas de Manzano", "Lomas de Punta Blanca", "Lomas de Pucara", "Lomas tres Linderos", "Lomas de Manchay", "Lomas de Castilla" descritas por Daniel López Mazzotti en sus reportes de viaje.

Son conocidos su “Cerro Pan de Azúcar” donde se ubica el “Manantial de la juventud” y la “Piedra del amor” descritos por el citado geógrafo.

También cuentan con muchos restos arqueológicos como son: las Huacas "Mina Perdida" en 12°13′30″S 76°51′40″O​ y "Manchay Bajo", los sitios arqueológicos de "Cardal","Pampa Flores" y "Tambo Inga".

Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac

Extensión y altitud:

Extensión: El área que abarcará el establecimiento será de 1817.94 m2   y satisfacerá las necesidades de las unidades vehiculares que circulen por esta localidad y próximas.

Altitud: Se ubica a una altitud de 73 m.s.n.m.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac

Geología:

Dentro del área de la construcción y sus alrededores del establecimiento no se encuentran ningún tipo de rocas y formaciones pero si a las extensas del distrito de Pachacamac.

Cuaternario: Los cambios climáticos ocasionaron ciertos movimientos eustáticos de los continentes, con la deposición de sedimentos morrénicos, y el desarrollo de terrazas fluviales.

| Nombre | Descripción | Tipo de roca | Rocas y formaciones | Perímetro | Área |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qh-c | Cuaternario holoceno - continental | Sedimentaria | Terrazas fluviales y eolos | 53,74 | 26,74 |
| Ki-mc | Crteaceno inf marino continental | Sedimentaria | Detritico y arenas | 3,18 | 29,66 |
| Ki-di/gb-pt | Superunidad patap | Sedimentaria | etritico | 23,11 | 11,57 |
| Ki-mzgr/gdi-j | Cretáceo inmigranito /granodi orita | Sedimentaria | granodiorita | 11,60 | 3,78 |
| Ki-mzgr/gdi-j | Cretáceo inmigranito /granodi orita | Sedimentaria | granodiorita | 8,74 | 3,96 |
| Ki-m | Cretáceo marino | Sedimentaria | Calcita | 8,29 | 2,51 |
| Ki-m | Cretáceo marino | Sedimentaria | Calcita | 8,97 | 2,93 |
| Ks-mzgr/gdi-sr | Supe unidades santa rosa | Sedimentaria | Granodiorita | 40,35 | 31,45 |
| Kis-vs | Cretáceo superior inferior volc sed | Sedimentaria | Roca volcánica sedimentaria | 34,59 | 24,25 |
| Ki-di / gb-pt | Supeunidad patap | Sedimentaria | Granodiorita | 28,62 | 34,60 |
| Ks-mzgr/ gdi-t | Supe unidades tiabaya | Sedimentaria | Granodiorita | 9,80 | 3,42 |
| Ks-di/to/gd | Supe unidad la mina humaya | Sedimentaria | Detritos de garnodiorita | 15,70 | 11,03 |

Fuente:http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru-Expansion_urbana_Lima.pdf

DEPÓSITOS ALUVIALES

SUPER UNIDAD SANTA ROSA

Fig. Nº 16: Mapa Geológico del distrito de Pachacamac

Fuentes: http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru-Expansion_urbana_Lima.pdf

Geomorfología:

Los rasgos geomorfológicos en el área son el resultado del proceso tectónico y plutónico, sobre impuesto los procesos de geodinámica que han modelado el margen morfo estructural de la región. Así mismo la erosión, la inclinación por el drenaje del rio Lurín y la acumulación de arena eólica sobre grandes extensiones de la zona.

Borde litoral: área de tierra firme adyacente del litoral expuesta a las olas marinas, que forman playas abiertas por acumulación de arena a través de corrientes litorales.

Planicies costaneras y conos deyectivos: Es la zona comprendida entre el borde litoral y las estribaciones de la cordillera occidental constituida por una faja angosta de territorio paralelo a la línea de costa adquiriendo mayor amplitud en el valle de Lurín. Constituyen superficies cubiertas por gravas y arenas provenientes del transporte y sedimentación del rio Lurín y por arena proveniente del acarreo eólico desde las playas, por vientos que corren con dirección SO a NE.

- Lomas y cerros testigos

- Valles y quebradas

- Estribaciones andinas occidentales

- Zona andina

Fig. Nº 17: Mapa Geomorfógico del distrito de Pachacamac

Fuentes: http://downloads.gvsig.org/download/events/jornadas-peru/2015/2as_J_Peru Expansion_urbana_Lima.pdf

Clima:

En el Distrito de Pachacamac tiene un clima húmedo. En la estación de verano muestra un clima caluroso y en los meses de invierno muestran fuertes vientos, al igual que el frio es intenso, en este distrito se generan lloviznas más no lluvias fuertes.

Fig. Nº 18: Clima del distrito de Pachacamac

Fuente:https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/pachac%C3%A1mac_per%C3%BA_3933733

La "máxima diaria media" (línea roja continua) muestra la media de la temperatura máxima de un día por cada mes de Pachacámac. Del mismo modo, "mínimo diaria media" (línea azul continua) muestra la media de la temperatura mínima. Los días calurosos y noches frías (líneas azules y rojas discontinuas) muestran la media del día más caliente y noche más fría de cada mes en los últimos 30 años.

CLIMA – MANCHAY BAJO 2019

Fig. Nº 19: Clima del distrito de Pachacamac

VELOCIDAD Y DIRECCION DEL VIENTO – MANCHAY BAJO 2019

Fig. Nº 20: Velocidad y dirección del viento en MANCHAY BAJO

Precipitación:

La precipitación del distrito de Pacahcamac tiene un mínimo de 0.00 mm en los meses de Noviembre a Mayo y un máximo de 5.08 mm en el mes de julio.

Siendo febrero el mes más Cálido en promedio y Setiembre el mes más frio en promedio.

Fig. Nº 21: Precipitaciones promedio de Pachacamac

Fuente: https://weather.com/es-US/tiempo/mensual/l/PEXX0011:1:P

Fig. Nº 22: Precipitaciones promedio

Humedad:

La humedad Relativa para el Distrito de Pachacamac varía en un porcentaje de 80 %.

Viento:

La dirección del viento para El distrito de Pachacamac un recorrido de Sur Oeste a Nor este con una velocidad de 14 km/h.

Fig. Nº 23: Rosa de Vientos – Red de estaciones automáticas

Fuente:https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/windrose/pachac%C3%A1mac_per%C3%BA_3933733

Hidrología:

La hidrología estudia las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua en la superficie de la Tierra. El distrito de Pachacamac pertenece al valle del río Lurín el cual atraviesa el distrito desembocando al Océano Pacífico en sus costas

Pertenece al sistema hidrográfico del pacifico del cual se encuentran la bahía de Miraflores, playa villa (Se realizaron mediciones en una sección, que corresponde al lado norte de playa Villa; con una latitud de 12° 12’ 39’’ y una longitud de 77° 02’ 43’’) y la playa Conchán.

MEDIO BIÓTICO:

Flora y Fauna:

Flora:

La zona del área del establecimiento es descampado y con pocos árboles en sus alrededores; existen pobladores que dentro de sus domicilios tienen pastizales agricultura PEQUEÑA, MEDIANA Y URBANAS, Presentan suelos arenosos, no se realizan agricultura intensiva; debemos recalcar que El distrito de pachacamac tiene zonas agrícolas y ganaderas dentro de los cuales mencionamos lo siguiente:

En los lugares húmedos: carrizo (Arundo donax), caña brava, juncos, Baccharis salicifolia, acacia (Acacia sp.), pájaro bobo (Tessaria integrifolia), sacuara (Gynerium sagittatum), molle (Schinus molle), sauce llorón (Salix humboldtiana).

En los cerros y zona de lomas cactus de diversos tipos, amancae, ortiga de lomas, piquería (Piqueria peruviana) entre otras. Entre los Árboles frutales oriundos de América, que hay también son el pacay, pacae o guaba, maguey. Además helechos varios y hongos. Todos descritos En el inventario del 2010 por el Geógrafo D. López M.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac

Fauna:

En el mismo inventario mencionado el mencionado López Mazzotti hace una clasificación utilitarista de la fauna:

Reptiles y Batracios Lagartijas como lagartija ojo rojo (Dicrodon heterolepis), Lagartija de Manchas (Thropidurus peruvianus) y otras que no hemos podido identificar, seguramente la Microlophus peruvianus. También sapos (Bufo limensis) y variedad de culebras como coralillos (Micrurus tschudii) y las bothrops (ocasionalmente vistas).

Mamíferos Mofeta o zorrillo (Conepatus chinga), vizcachas (Lagidium peruanum), zorro costeño (Pseudalopex sechurae), rata plomiza (Rattus norvegicus), ratones (Phillotys amicus, Phillotys andinum y Oryzomys xantheolus), quirópteros de varios tipos entre ellos el desmundus rotundus de dieta hematófaga (conocido con el nombre popular de vampiro). El geógrafo Daniel López M. ha encontrado evidencia y rastros de Venado Cola Blanca (Odoleicus virginianus).

Aves Rapaces Gallinazo de cabeza roja (Cathartes aura), Gallinazo de negra (Coragyps atratus), aguilucho grande (Geranoetus melanoleucus), cernícalo (Falco sparverius), halcón perdiguero (Falco femoralis), lechuza de los arenales (Speotyto cunicularia), lechuza del campanario (Tyto alba).

Aves Acuáticas: Garza real (Egretta alba), huerequeque (Nycticorax nycticorax), garza bueyera (Ardeola ibis), gallineta común (Ortygonax sanguinolentus), martín pescador (Chloroceryle americana), Patillo, (Charadrius vociferus)

Aves Trepadoras: Variedad de loros predominando el llamado periquito esmeralda (Brotogeris Versicolorus).

Palomas: paloma rabiblanca (Zenaida auriculata), paloma cuculí (Zenaida asiática), tortolita (Columbina cruziana), paloma cascabelita (Metriopelia Ceciliae) además de la paloma doméstica.

Pájaros: Guardacaballo (Crotophaga sulcirostris), vencejo andino (Aeronautes andecolus), Amazilia costeña (Amazilia amazilia), picaflor de cora (Thaumastura cora), turtupilín (Pyrocephalus rubinus), pepite (Tyrannus melancholicus), cucarachero (Troglodytes aedon), chisco (Mimus longicaudatus), golondrina santa rosita (Notiochelidon cyanoleuca), gorrión europeo (Passer domesticus), gorrión americano (Zonotrichia capensis), salta palito (Volatrinia jacarina), tordo negro o chivillo (Dives warszewiczi), jilguero de cabeza negra (Cardualis magellanicus), fringilo apizarrado (Xenospingus concolor), Chirote (Sturnella militaris).

Invertebrados: Aún hay presencia muy escasa de camarones de río (Cryphiops caementarius). También encontramos gran variedad de insectos como el Palo-palo (que vive en la piquería), arañas de diversos tipos (Tarántulas incluidas), avispas de diversos tipos, incluidas las pepsis, etc. Entre los moluscos hay al menos 4 tipos de caracoles: dos terrestres y dos acuáticos y 1 tipo de “babosa

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac

MEDIO CULTURAL:

Agricultura

Actualmente es considerado el último valle verde de Lima. El territorio de La zona presenta abundancia de guijarros en su suelo, plano y ondulado en el valle, con partes montañosas flanqueando el río.

En general, el clima de Pachacamac corresponde a la Costa o Chala descrita por Pulgar Vidal. Se caracteriza por las nubes estratos que se presentan en su cielo. En las mañanas de invierno y, ocasionalmente, hasta media mañana, suele lloviznar, Es la temporada en que los cerros de Quebrada Verde en la margen derecha, y Punta Blanca, Manzano y Pucará en la margen derecha reverdecen por el conocido y fenómeno de Lomas

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pachac%C3%A1mac

MEDIO ECONÓMICO – SOCIAL:

Población: Según el Censo de Población del 2017, el distrito de Pachacamac se encuentra con una población de 136 921 habitantes, el cual cada año ha ido creciendo la población segun datos del año 2009 al año 2017.

Fig. Nº 24: Poblaciones de las zonas del distrito de Pachacamac

Fuente: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1477/libro.pdf

Educación:

Provincia De Lima: Matrícula en el Sistema Educativo, Por Etapa, Modalidad Y Nivel Educativo, Según Distrito en el año 2016.

La cantidad de estudiantes en el nivel inicial cuentan con 7 713 alumnos, en el nivel primario cuentan con 13 173 alumnos, en el nivel secundario cuentan con 8 332 alumnos en el nivel básico alternativa 1 297 alumnos, nivel básico especial 16 alumnos, en el técnico productivo 533 alumnos, en el nivel superior no universitario pedagógico cuenta con 36 alumnos, tecnológica con 625 alumnos.

En total la cantidad de alumnos habidos son 31 725 estudiantes dentro del cual 29 218 pertenecen al básico regular y 661 al superior no universitario según lo muestra en la tabla siguiente:

Villa el salvador       103 314      94 725     22633    41 429   30 663       3 247       251      3139      1 952      649       1 303       -

Fig. Nº 25: Educación de las zonas del distrito de Pachacamac
Fuente: INEI – Compendio 2016

Salud:

Para el distrito de Pachacamac – Población asegurada en el seguro integral de salud, clasificado por grupos de edad y sexo, según distrito, 2016.

De 0 a 4 años 9 615 niños cuentan con SIS, de 5 a 11 años 10 176 niños cuentan con SIS, de 12 a 17 años de edad 6 389 adolescentes cuentan con SIS, de 18 a 29 años 12 673 cuentan con SIS, de 30 a 59 años 18 938 cuentan con SIS, de 60 a más años 3 827 cuentan con SIS. El cual hace un total de 61618 afiliados al seguro integral de salud.

Fig Nº 26: Seguro integral de salud

Fuente: Compendio 2017 - INEI

- AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO:

Criterios de Delimitación del Área de Influencia:

Directa:

Se ha considerado como área de influencia directa, al área donde se esperan deben presentarse los efectos impactantes de la construcción, instalación y operación del Establecimiento. Por lo tanto, esta área está circunscrita a la extensión del terreno donde se ubica el establecimiento y posteriormente a su Instalación de la Estación de Servicio de Venta de Combustible Líquido con Gasocentros de GLP y GNV, siendo esta área de 2 951.10  m2.

Indirecta:

Respecto al área de influencia indirecta, debemos manifestar que el espacio que ocupará el establecimiento, no formará un micro clima aparte del entorno en el cual se encuentra; por lo tanto, los efectos ambientales que puedan existir dentro del área del proyecto por el desarrollo de su actividad comercial, se circunscriben a las pequeñas fugas de GLP y GNV que se produzcan.

El área de influencia indirecta es de 21 397.91 m2, los impactos que se podrían generar al entorno son mínimas, ya que nuestro establecimiento contara con medidas de mitigación, el criterio utilizado para la delimitación de nuestra área de influencia indirecta es los 50 m de los vértices de nuestro establecimiento.

Estos 50 m han sido tomados teniendo como referencia la distancia mínima que se exige desde los puntos de emanación de gases hacia lugares de afluencia masiva de público, de acuerdo al artículo 19° del Reglamento de Establecimientos de Gas Licuado de Petróleo Para Uso Automotor Gasocentros, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM, al artículo 24° del Reglamento para la instalación y operación de Establecimientos de Venta al Público de GLP y Gas Natural Vehicular (GNV) aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2005-EM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 050-2007-EM y al artículo 11° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el artículo 10° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM.

(Ver Anexo Nº 05 Reseña fotográfica del Área de Influencia)

NAPA FREATICA:

En las cercanías del área del proyecto no existen humedales, debido a que se precisa a una profundidad de 60 metros según.

La napa freática para nuestro establecimiento se encuentra aproximadamente a 60 metros de profundidad según la Resolución Administrativa Nº 488 – 2012 - ANA-ALACHRL.

Reglamento de Organizaciones y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2010-AG; en las Disposiciones Complementarias Transitorias del Reglamento de procedimiento para el otorgamiento de Derechos de uso de Agua aprobado con la Resoluci6n Jefatural N° 579-2010-ANA Y la Resolución Jefatural N° 132-2011-ANA, por el cual se designó al Administrador Local de Agua ChiIlon-Rlmac-Lurin.

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, en vía de Regularizaci6n la perforaci6n del pozo de a Tajo Abierto, situado en las coordenadas UTM 0/l/GS 84): 297,831 m. E y 8 653,959 m. N, ubicado en Manzana s/n, Centro poblado Rural Manchay Bajo, Zona 5, Quebrada de Manchay ,Distrito de Pachacamac ,Provincia y Departamento de Lima, Cuenca del rio Lurín.

ARTICULO SEGUNDO: OTORGAR en vía de Regularizacl6n, la Licencia de Uso de agua Subterránea, con fines de Uso Agrícola (para riego complementario de cultivos, no para consumo humane directo) a favor de Los Agricultores Manchay Bajo, representados por el señor Guillermo Enciso Ramos, identificado con DNI N° 07887853, bajo las siguientes condiciones:

Fig. Nº 27: Pozos ubicados en las cercanías de MANCHAY BAJO – Pachacamac

Fuente:http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/publication/files/fuente_agua_subterranea_lurin1_0_0.pdf

PROBLEMAS AMBIENTALES:

Impactos al Aire:

- En la zona de 	Manchay Bajo; La contaminación del aire se debe a la circulación vehicular, ya que en sus cercanías del proyecto no prevalecen fuentes de gran industria y/o mediana industria.

- Generalmente en el área indirecta del proyecto se presenta comercios locales, tales como venta de lubricantes, llanterías, ferreterías, venta de ladrilleras, etc.; debido al incremento vehicular.

- Presentan también zonas de comercio como: tiendas, mercados, restaurantes, el cual también es una fuente de contaminación indirectamente por los pobladores de la zona de Manchay Bajo.

- La construcción de carreteras de transporte vehicular es un avance social e incrementa el turismo en la zona de 	Pachacamac pero también posibilita el incremento vehicular por ende existe contaminación al aire por smog,

- Lo adecuado sería restringir o eliminar vehículos en inadecuadas condiciones y/o vehículos antiguos, ya que son la principal fuente de contaminación de smog.

- Por lo general En el distrito de Pachacamac la calidad del aire en exteriores se ha deteriorado en los últimos años. Entre las principales causas tenemos: las industrias grandes, mediana y pequeñas,  el crecimiento explosivo de la población, la falta de planificación urbana, las construcciones que liberan polvo al ambiente y el aumento del número de vehículos automotores en circulación, (especialmente con motores Diesel antiguos y con inadecuado mantenimiento).

Fig. Nº 28: Número de vehículos en Lima y Callao de 2012 - 2015

Fuente: Instituto nacional de estadística e informática

Porcentaje de ocupación de pistas limeñas según la GTU

Fig. Nº 29: Porcentajes Vehicular

Fuente: GTU

- Por lo general las estaciones de servicios con GNV, GLP y CL no contaminan ya que al conectar las mangueras del dispensador al vehículo no genera contaminación directa.

- Para contrarrestar problemas del aire al ambiente se propone realizar plantaciones especializadas para eliminar el smog.

- Capacitaciones en elaboración de techos verdes.

Impacto al Suelo:

En el distrito existen las siguientes formas de contaminación del suelo:

- El área del terreno es descampado, es decir: no se encuentra en uso, se encuentra ubicado al paralelo con la avenida AV. PAUL POBLET el cual el tránsito vehicular puede ocasionar algún tipo de derrames líquidos peligrosos.

- La evacuación de residuos sólidos, son generados por las diferentes actividades predominando las informales.

- También el suelo se contamina por la acumulación de residuos sólidos orgánicos por largo tiempo en diversos lugares del distrito, especialmente áreas libres con equipamientos no construidos, bermas centrales de vías.

- La contaminación del suelo puede ser influenciado por el derrame de líquidos combustibles, peligrosos y no peligrosos de los transportes que transitan en la avenida AV. PAUL POBLET, pertenecientes ubicados en MANCHAY BAJO del distrito de Pachacamac.

- En los alrededores del establecimiento existen árboles y pastizales ubicados dentro de las viviendas de los pobladores.

- En zonas aledañas se encuentran pequeños agricultores se encuentran alejadas al área del establecimiento el cual no produce ninguna alteración por derrame de líquidos peligrosos hacia los cultivos.

- En su mayoría los productores agrícolas utilizan los químicos artificiales para sus cultivos el cual impactan el suelo negativamente.

- Impacto por Ruidos:

El ruido urbano también es un problema ambiental importante en el Perú. En los grandes centros urbanos, la población está cada vez más expuesta al ruido proveniente del tránsito automotor y aéreo, de las actividades de construcción y obras públicas, y del vecindario.

Se realiza de acuerdo al D.S. Nº 085 – 2003 - PCM “Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido en forma trimestral.

- Impacto al Agua:

Las zonas de comercio local vecinal aledañas al proyecto afectan directa e indirectamente al agua ya que es contaminada por fábricas.

El impacto al agua se concurre con la contaminación domiciliaria ya que estos derivan a hacia los ríos por ende tiene salida hacia el mar.

El efluente más cercano son los canales de regadío y el mas alejado viene a ser el Rio Lurín. a la zona del proyecto por lo cual no puede existir contaminación por derrames de líquidos hacia el mar ni a otras áreas que contengan agua (humedales).

- Impacto por Residuos Sólidos:

La contaminación por residuos sólidos en el distrito se produce por:

- Gestión parcial de los residuos comunes (puntos de acumulación en áreas libres públicas, déficit en la cobertura del servicio, déficit en la recolección en mercados y colegios, débil recolección selectiva para el reciclaje de los residuos, solo el 8% de los residuos orgánicos se recicla formalmente.

- Manejo inadecuado de los residuos peligrosos, aunado a la falta de planes de manejo de residuos industriales y de responsabilidad social por parte de las empresas privadas, así como la carencia de control y fiscalización por parte de la Municipalidad.

- Manejo inadecuado de residuos hospitalarios (no se aplica el Plan de Manejo de residuos del MINSA, carencia de control y fiscalización por parte de la Municipalidad.

- Manejo inadecuado de residuos sólidos de construcción (desmontes).

- Impactos al Medio Socio Económico:

Debido a la cercanía de viviendas, visitantes, industrias, se producen algunos actos delictivos.

- Impactos en la Flora y Fauna:

El área donde se ubica el proyecto es una zona, Los pocos ecosistemas existentes aledaños a la zona del proyecto son muy susceptibles a los pequeños cambios que se puedan generar en su entorno. Se nota poco deterioro de las áreas verdes en la zona de estudio.

- TIPO DE ZONIFICACIÓN:

La zonificación es: RESIDENCIAL DE DENSIDAD MEDIA  (R.D.M.), se  ha procedido a realizar el cambio de zonificación a COMERCIO ZONAL (C.Z)

CPR

Fig. Nº 30: Zonificación de Manchay Fuente:http://www.munipachacamac.gob.pe/zonificacion/ZONIFICACION%20Y%20VIAS/S4_13_PROPUESTA%20DE%20ZONIFICACION%20Y%20VIAS.pdf

- IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS:

- ETAPA CONSTRUCCIÓN:

Breve descripción de las actividades del proyecto:

Transporte y movilización de Equipos y Materiales:

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales y otros, que sean necesarios al lugar en que desarrollará la obra para la construcción del Establecimiento antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. A continuación, se presenta la relación de Equipos y Maquinarias, que participarán en esta Etapa.

Trabajos Preliminares (Limpieza y Nivelación de Terreno):

Esta actividad comprende la limpieza y nivelación de terreno de tal manera que puedan transitar todos los vehículos y equipos utilizados durante la construcción, la cual conlleva a que en algunos sitios sea necesario realizar cortes del terreno y en otros rellenos y compactaciones.

Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería:

Consta del inicio de las obras concreto y albañilería, las cuales conformaran las construcciones de las instalaciones de CL, GLP y GNV, la edificación que comprende el área comercial y administrativa.

Carpintería Metálica (Defensas, Postes, Soportes):

En esta actividad se procederá a realizar las defensas que tendrá el tanque de C.L, GLP, GNV, cumpliendo las Normas de OSINERGMIN, como también de las defensas que tendrá cada isla de C.L, GLP y GNV.

Izaje, Montaje mecánico de Equipos (Tanque de CL, GLP y Recintos de GNV; Dispensadores de CL, GLP y GNV):

El Izaje mecánico de cargas es una operación que se realiza para mover objetos grandes y/o pesados, que no pueden ser transportados manualmente.
Comprende el izaje y montaje del tanque, bomba, islas y dispensadores de Combustibles líquidos, así mismo tanque, bomba, islas, dispensadores de GLP, dispensadores de GNV.

Instalación y conexionado mecánico de tuberías, accesorios y válvulas:

Esta actividad incluye la instalación y conexionados mecánicos de las tuberías, accesorios y válvulas, incluye la soldadura de la tubería de acero, que demanda procedimientos aprobados y personal calificado. Una vez realizada la soldadura se rechazan las que presentan a simple vista grietas, poros o socavaciones. Posteriormente se realizará una prueba radiográfica con el fin de detectar imperfecciones o defectos en las juntas soldadas.

Cableado y Conexionado Eléctrico y Energizado de las instalaciones eléctricas y tableros:

Esta actividad incluye el cableado y conexionado eléctrico y energizado de las instalaciones eléctricas y los tableros, las cuales cumplirán con la especificación de la Clase 1 Grupo D del Código Nacional de Electricidad tal como lo establece la norma NFPA 70.   Las líneas eléctricas que se instalen serán todas entubadas y de preferencia empotradas o soterradas (dependiendo de su ubicación), salvo las que por fuerza mayor tengan que ir sobre la superficie serán entubadas.

Aspectos ambientales generados:

- Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar.

- Generación de material particulado (polvo) debido a las excavaciones.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el transporte y movilización de equipos y materiales.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la preparación de la mezcla de concreto.

- Generación de ruido por la operación de maquinarias y quipos de carpintería metálica.

- Generación de ruido por la operación de maquinarias y equipos de instalación mecánica.

- Generación de ruido por la operación de maquinarias y equipos de instalación eléctrica.

- Generación de desmonte y residuos sólidos no peligrosos.

- Generación de residuos sólidos no peligrosos.

- Generación de puestos de trabajo en la zona.

Componentes ambientales afectados:

- Aire

- Ruido

- Suelo

- Social

Impactos ambientales generados:

- Alteración de la Calidad del Aire:

Emisiones por material particulado (polvo) en el proceso de excavación y también de demolición.

Emisiones de gases por combustión de equipos y maquinarias utilizado en las construcción e instalaciones.

Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por los gases que salen del escape de los vehículos que ingresan y salen.

- Incremento del Nivel Sonoro:

El incremento sonoro, estos impactos generalmente son causados por las actividades como son el transporte, movilización de equipos, obras de concreto, carpintería metálica, instalaciones eléctricas, así mismo la recepción y desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna, al momento de realizar la descarga de dicho producto.

Generalmente este impacto se le denomina no significado ya que no se llega generar altos decibeles que puedan afectar la parte sensitiva para las personas que se ubiquen en el establecimiento, tanto trabajadores como usuarios del público automotor.

- Afectación de la Calidad del Suelo:

Generación de Residuos de materiales y domésticos. (No peligrosos).

Los desmontes generados luego de las excavaciones y demoliciones.

- Dinamización de actividades económicas locales:

La dinamización de actividades generalmente está encaminado a generar puestos de trabajo, para este caso se está realizando la instalación de una Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, estas fuentes de empleo se dan en forma temporal correspondiente a la etapa de la construcción, a su vez estas actividades generarán una fuente de economía al entorno.
Se tiene por objetivo mejorar las posibilidades de los desempleados hacia un acceso al mercado laboral con la creación de nuevos puestos de trabajos.
Se realizará capacitaciones y/o charlas técnicas, formativas y orientativas, para el personal que laborará en el establecimiento.
La dinamización de las actividades económicas, estará basada en la inclusión social de la población de la zona, con ello generar un ingreso a la localidad donde se encuentra ubicado.

- ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

- Breve descripción de las actividades del proyecto de Combustibles Líquidos:

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna para Combustibles líquidos:

La recepción de Camión Cisterna cuya capacidad es mayor a la que tendrá nuestro tanque de C.L., consiste en abastecer con los galones correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Consiste en la recepción donde se adquiere el combustible en las Plantas de Ventas de la ciudad de Lima y luego el desplazamiento y emplazamiento hasta nuestra Estación de Servicios. 

            Descarga y Almacenamiento de Combustibles Líquidos:

Para la descarga del C.L se verificará que el camión tanque tenga su bomba de transferencia en buen estado.  Se conectará el camión tanque a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Se verificará que el tanque recepciones como máximo el 80% de su capacidad.

Para la descarga de combustibles líquidos se verificará que el camión cisterna cuente con mangueras de descarga en buen estado.  Se conectará el camión cisterna al pozo a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga, para liberar la energía estática.

Despacho y Venta de Combustibles Líquidos al Público Automotor:

Esta actividad consiste en el despacho y venta de Combustibles Líquidos que ofrecerá nuestra estación de servicios al público en general, esto se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor. 
El despacho de combustibles líquidos se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

Mantenimiento de tanques de combustibles líquidos:

El mantenimiento que se ejecutará al tanque será el siguiente:
El mantenimiento que se realizará al tanque de combustible líquido, consiste en la limpieza que se llevará a cabo cada 4 – 5 años por el uso ejercido, de este modo el operador solicitará los servicios de una empresa especializada para que sea encargada del responsable mantenimiento. Además de realizar la revisión del sistema de protección catódica.

Además, se procederá a realizar el cambio de las tapas herméticas de descarga y medición, debido a que suelen desgastarse por su frecuente uso.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Bombas, Dispensadores y Tablero):

- Bombas sumergibles:

El mantenimiento que se aplicará, será el cambio de cartuchos, aproximadamente cada 5 años. En el caso de producirse una negligencia y el cartucho pueda quemarse se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores:

El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas, displays dañados y otros.

- Tablero:
En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar.

- Breve descripción de las actividades del proyecto de GLP:

Recepción, desplazamiento y emplazamiento del Camión Cisterna para GLP:

La recepción de Camión Cisterna cuya capacidad es mayor a la que tendrá nuestro tanque de GLP., consiste en abastecer con los galones correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Consiste en la recepción donde se adquiere el combustible en las Plantas de Ventas de la ciudad de Pachacamac (Av. Paul Poblet) Manchay bajo, y luego el desplazamiento y emplazamiento hasta nuestra Estación de Servicios.

Descarga y Almacenamiento de GLP:

Para la descarga del GLP se verificará que el camión tanque tenga su bomba de transferencia en buen estado.  Se conectará el camión tanque a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Se verificará que el tanque recepcione como máximo el 80% de su capacidad.

Para la descarga de GLP se verificará que el camión cisterna cuente con mangueras de descarga en buen estado.  Se conectará el camión cisterna al pozo a tierra antes de iniciar las conexiones para la descarga, para liberar la energía estática.

Despacho y Venta de GLP:

Esta actividad consiste en el despacho y venta de GLP que ofrecerá nuestra estación de servicios al público en general, esto se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor. 
El despacho de GLP se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

Mantenimiento de tanques de GLP:

El mantenimiento que se realizará al tanque de GLP, consiste en su presurización que se llevará a cabo cada 3 años a cargo de una empresa especializada competente. Así mismo se procederá limpiar exteriormente frecuente y de esta manera evitar formaciones de óxidos.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Bombas, Dispensadores, Descarga y Tablero):

- Bombas:

El mantenimiento que se aplicará, será el cambio del kit de mantenimiento conformado por orrines, retenes, etc, aproximadamente cada 5 años, en el caso de producirse una negligencia y se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores: 
El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas.

- Descarga de GLP:

Se procederá a realizar el cambio de válvulas de descarga y retorno aproximadamente cada 5 años, en caso de deterioro se procederá hacer el cambio respectivo.

- Tablero:

En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar.

Breve descripción de las actividades del proyecto de GNV:

Suministro GNV a tanques de almacenamiento:

Calidda como proveedor suministrará el GNV a través de las tuberías instaladas en el establecimiento, El cual Consiste en abastecer primero a los galones correspondientes para luego proceder a su distribución al público automotor.

Se adquieren del proveedor de CALIDDA de la ciudad de Lima y se recepcionarán a través de las conexiones de ingreso (instalaciones de tuberías de acero), en los recintos.

Consiste en la recepción donde se suministra en las Plantas de Ventas de la ciudad de Pachacamac (Manchay bajo) y luego el desplazamiento y emplazamiento hasta nuestra Estación de Servicios.

Descarga y Almacenamiento de GNV en recintos:

La conexión de GNV estará a cargo de la empresa distribuidora de Gas natural para Lima y Callao (GNV) de nombre comercial CALIDDA,

Esta actividad se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor.

Para la descarga del GNV se verificará que Las presiones del suministro sean las adecuadas, Se suministraran primero a los balones.

Durante toda la operación de la descarga, estará presente personal entrenado.

Para la descarga de GNV hacia los recintos, se verificará que las válvulas se encuentren en correctas condiciones, Se supervisará que sus instalaciones de tuberías para descarga de Gas natural hacia los recintos de GNV se encuentren en buen estado.

Despacho y Venta de GNV:

Esta actividad consiste en el despacho y venta de GNV que ofrecerá nuestra estación de servicios al público en general, esto se dará a través de un personal debidamente capacitado que se ubicarán en el establecimiento turnados de manera que trabajen las 24 horas para poder satisfacer las necesidades del público automotor. 
El despacho de GNV se hará a través de dispensadores, mediante mangueras que se conectan al vehículo.

Mantenimiento de Recintos de GNV:

El mantenimiento que se realizará al tanque de GNV, consiste en su presurización que se llevará a cabo cada 3 años a cargo de una empresa especializada competente. Así mismo se procederá limpiar exteriormente frecuente y de esta manera evitar formaciones de óxidos.

Mantenimiento de tuberías conexas:

El mantenimiento de las tuberías consiste en la revisión del sistema de protección catódica, ya que estos han sido instalados debidamente, para que sean monitoreo a partir de los 10 años.

Mantenimiento de Equipos (Compresora, Dispensadores, Descarga y Tablero):

- Suministro de energía:

Se realizara el mantenimiento de suministro de energia.

- Unidad de almacenamiento:

Mantenimiento de los Recintos donde se recepcionan el GNV El cual se realizara mantenimiento de los 10 recintos.

- Compresor:

Mantenimiento de red Interna de compresor, red interna de almacenamiento, red interna de dispensador, en el caso de producirse una negligencia y se procederá a ser reemplazado por uno en buenas condiciones.

- Dispensadores: 
El mantenimiento de dispensadores consiste en el cambio de piezas desgastadas tales como, pistolas, mangueras, codos, así mismo en el equipo interno del dispensador correspondería a las tarjetas dañadas.

- Instalaciones de tuberías de GNV:

Mantenimiento de red interna de dispensador, Se procederá a realizar el cambio de válvulas de descarga y retorno aproximadamente cada 5 años, en caso de deterioro se procederá hacer el cambio respectivo.

- Tablero:

En tanto a los tableros se realiza con el fin de evitar explosiones o incidentes en el establecimiento por el riesgo eléctrico que estas pueden generar.

Aspectos ambientales generados:

- Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar.

- Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos motorizados utilizados.

- Generación de gases por vehículos durante el despacho

- Generación de fuga de gases de G.L.P.

- Generación de fuga de gases de G.L.P.

- Generación de fuga de gases de G.N.V.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la recepción y emplazamiento del Camión Cisterna para Combustibles Líquidos.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la descarga y almacenamiento de C.L.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el mantenimiento de tuberías conexas de CL

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la recepción y emplazamiento del Camión Cisterna para GLP

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la descarga y almacenamiento de GLP.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el despacho y venta de GLP.

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el mantenimiento de tanques de GLP

- Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el mantenimiento de tuberías conexas de GLP.

- Generación de ruido por la operación de equipos de Compresor de G.N.V.

- Generación de residuos sólidos peligrosos

- Generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos

- Generación de puestos de trabajo en la zona

Componentes ambientales afectados:

- Aire

- Ruido

- Suelo

- Social

Impactos ambientales generados:

- Alteración de la Calidad del Aire:

La alteración del aire se produce por la evacuación de los vapores de los tanques de almacenamiento de combustibles cuando se realiza la inspección de los mismos, la frecuencia de la inspección dependerá del Índice de Riesgos, que se presenta a OSINERGMIN.

Emisiones de gases por combustión de equipos y maquinarias del establecimiento.

También se producen emanaciones de gases durante el despacho de combustibles a los vehículos, pues éstos son desalojados del tanque del vehículo cuando ingresa el combustible que se está despachando.

Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por los gases que salen del escape de los vehículos que ingresan y salen del establecimiento, o están a la espera de ser atendidos.

- Incremento del Nivel Sonoro:

Generalmente este impacto se le denomina no significado ya que no se llega generar altos decibeles que puedan afectar la parte sensitiva para las personas que se ubiquen en el establecimiento, tanto trabajadores como usuarios del público automotor.

Los trabajos de mantenimiento producen muy bajo nivel de ruido, por lo que no es necesario usar protector de oídos, los niveles de ruido producidos están muy por debajo de acuerdo con la norma vigente ECA. De acuerdo al DS Nº 085 – 2003 – PCM.

El ruido también que se puede atribuir a la actividad de venta del establecimiento, es producido por los siguientes elementos:

    - Las bombas sumergibles de impulsión (dispensadores) son bastante silenciosas, por lo que el nivel de ruido que produce es muy bajo.

    - Equipos de despacho (G.N.V).- La compresora de GNV Presenta ruido máximo a 70 Dbs.

    - Equipos de despacho (GLP).- Los mecanismos de medición que están incorporados en el dispensador son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido es la turbina de medición.

    - Equipos de despacho (G.N.V).- Los mecanismos de medición que están incorporados en el dispensador son muy silenciosos, ya que su principal elemento de producción de ruido es la turbina de medición.

    - Vehículos. - También podemos señalar que los vehículos que ingresan al establecimiento pueden producir ruidos por: tener el motor encendido, tocar la bocina y tener su sistema de escape en mal estado.

    - La fuente externa de ruido lo forma el tráfico vehicular que transitará por la av. Paul Poblet, de Manchay Bajo, y colindantes al nuestro establecimiento.

    - Se estima que el nivel de ruido será inferior al límite máximo de tolerancia que se indica en el D.S Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”, es decir por debajo de los 80 dB (70 dB máximo para horario diurno y 60 dB para horario nocturno).

En los trabajos de mantenimiento también suele producirse, pero por ser un nivel por debajo de los Límites Máximos Permisibles (LMP), no es necesario usar protector de oídos, estando de acuerdo con el D.S Nº 085-2003-PCM. “Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido”.

- Afectación de la Calidad del Suelo:

En la etapa de mantenimiento se producen residuos sólidos peligrosos, formados por los elementos de limpieza como wipes, franelas, trapos, etc.

Generación de Residuos de materiales y domésticos. (No peligrosos).

Generación de Residuos Peligrosos.

- Dinamización de actividades económicas locales:

La dinamización de actividades generalmente está encaminado a generar puestos de trabajo, en la operación de nuestra Estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP, estas fuentes de empleo se dan en forma fija, ya que estas están a lo largo de la etapa operación y mantenimiento, a su vez estas actividades generarán una fuente de economía al entorno.
Se tiene por objetivo mejorar las posibilidades de los desempleados hacia un acceso al mercado laboral con la creación de nuevos puestos de trabajos.
Se realizará capacitaciones y/o charlas técnicas, formativas y orientativas, para el personal que laborará en el establecimiento.
La dinamización de las actividades económicas, estará basada en la inclusión social de la población de la zona, con ello generar un ingreso a la localidad donde se encuentra ubicado.

- ETAPA DE ABANDONO:

El cierre temporal, abandono final y desmontaje de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV, comprende tres actividades básicas: la desgasificación y retiro de los equipos, la demolición, la limpieza y restauración.

- MEDIDAS DE PREVENCION, MITIGACION Y/O CORRECCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES:

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de Conesa (Fuente Conesa 2010 Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental, 4ta edición, España -Madrid). Se empleó la matriz de interacción para la identificación de impactos y la matriz de importancia para la valorización de impactos.

Se realizó un listado tanto de las actividades del proyecto como de los factores ambientales que fueron y serán afectados. Para la identificación de las actividades del proyecto que tendrán un efecto directo o indirecto sobre el ambiente.

Para las acciones a realizar en la ejecución del proyecto se consideraron las siguientes etapas:

1. Etapa de construcción.

2. Etapa de operación y mantenimiento.

3. Etapa de abandono.

Metodología propuesta:

Para la evaluación de los impactos generados se aplicó la metodología propuesta por Conesa Fernandez-Vitora (4ta Edición 2010), quien define que la importancia del impacto se mide en función tanto del grado de incidencia o de intensidad de la alteración producida, como de la caracterización del efecto.
Esta metodología basa su forma de calificación en la identificación de diferentes atributos relacionados con el efecto ambiental como son la Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad. A estos aspectos se les asigna una calificación para obtener un valor acumulado final que permita definir el grado de importancia del impacto, para así priorizar las acciones para el manejo de los mismos.

Sustento de la aplicación de la metodología:

La identificación de impactos se realiza para establecer las medidas de prevención y mitigación de los mismos.

En tal sentido, tomamos la Metodología propuesta por el autor Conesa porque la matriz de importancia valora cualitativamente los impactos y proporciona los valores del impacto total y final del proyecto para observar las acciones más impactantes y los factores ambientales más afectados, con ello determinar las medidas de mitigación necesarias. 

Criterio de la calificación de impactos:

El Índice del impacto se define mediante once (11) atributos de tipo cualitativo, los cuales son: Naturaleza, Intensidad, Extensión, Momento, Persistencia, Reversibilidad, Sinergia, Acumulación, Efecto, Periodicidad y Recuperabilidad.
A continuación, se describen los atributos:

- Naturaleza:

- Se refiere a la incidencia que puede tener el impacto sobre un factor ambiental, este puede ser perjudicial o benéfico; es decir, negativo o positivo respectivamente.

| IMPACTO | SIMBOLO |
| --- | --- |
| Impacto beneficioso | + |
| Impacto perjudicial | - |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Intensidad del Impacto (I):

La intensidad del impacto es el grado de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental, en el ámbito específico en el que actúa. Es la dimensión del impacto; es decir, la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parámetro ambiental, provocada por una acción.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Baja (Afección mínima del factor) |
| 2 | Media (Destrucción parcial del factor) |
| 4 | Alta (Destrucción considerable del factor) |
| 8 | Muy Alta (Destrucción total del factor) |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Extensión (EX):

Es el porcentaje del área de estudio que será potencialmente afectada por el impacto. Para esto se considera el área del impacto a evaluar sobre al área total del proyecto.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Puntual: Efecto muy localizado |
| 2 | Parcial |
| 4 | Extenso |
| 8 | Total: efecto de influencia generalizada en todo el entorno del proyecto |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Momento (MO)

El momento es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor ambiental.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Largo Plazo: El efecto se manifiesta luego de 10 o más años |
| 2 | Mediano Plazo: el efecto se manifiesta en un periodo entre 1 y 10 años |
| 3 | Corto Plazo: El efecto se manifiesta dentro del primer año |
| 4 | Inmediato: El efecto se manifiesta de inmediato |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Persistencia (PE)

Es el tiempo de permanencia del efecto sobre un factor ambiental desde el momento de su aparición hasta su desaparición o recuperación, ya sea por la acción de medios naturales o mediante la aplicación de medidas correctivas.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Momentáneo: Duración menor a 1 año |
| 2 | Temporal: Duración entre 1 y 10 años |
| 3 | Persistente: Duración entre 11 y 15 años |
| 4 | Permanente: Duración de más de 15 años |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Reversibilidad (RV)

Posibilidad que el factor ambiental afectado, regrese a su estado natural inicial, por medios naturales, una vez que la acción del efecto deja de actuar sobre él.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Corto plazo: Reversible en menos de 1 año |
| 2 | Mediano plazo: Reversible de entre 1 y 10 años |
| 4 | Irreversible: Reversible en más de 10 años o imposible de revertir |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Efecto (EF):

Se refiere a la relación causa – efecto, la forma de manifestación del efecto sobre un factor ambiental, como consecuencia de la ejecución de una actividad del proyecto.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Indirecto o secundario (cuando la repercusión de la acción no es consecuencia directa de la actividad) |
| 4 | Directo o primario (cuando la repercusión de la acción es consecuencia directa de la actividad) |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Periodicidad (PR):

Es la regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera regular (efecto periódico) o de forma impredecible (efecto irregular).

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Irregular |
| 2 | Periódico |
| 4 | Continuo |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Acumulación (AC):

Es el incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada de la acción que lo genera.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Simple |
| 4 | Acumulativo |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Sinergia (SI):

Aquel que se produce cuando el efecto, conjunto de la presencia simultánea de varios agentes (actividades) supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | No sinérgico |
| 2 | Sinérgico moderado |
| 4 | Muy sinérgico |

- Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed. 2010

- Recuperabilidad (RC):

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, sea por acción natural o humana.

| VALOR NUMÉRICO | DENOMINACIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Recuperable de inmediato |
| 2 | Recuperable a corto plazo |
| 3 | Recuperable a medio plazo |
| 4 | Mitigable |
| 8 | Irrecuperable |

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Conesa Fdez – Vitora 4a. Ed., 2010.

- La Matriz de Evaluación dará como resultado los valores de importancia y magnitud de los potenciales impactos sobre el ambiente mediante el empleo de la siguiente fórmula:

IMPORTANCIA = +/- (3 x Intensidad + 2 x Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Efecto + Periodicidad + Acumulación + Sinergia + Recuperabilidad

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan los valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental.

De esta manera los impactos ambientales negativos quedaron clasificados de la siguiente forma:

- Los Impactos con valores de importancia inferiores a 25 se consideran irrelevantes, compatibles o leves, con afectación mínima al medio ambiente.

- Los Impactos con valores de importancia entre 25 y 49 se consideran moderados, con afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados y/o recuperados.

- Los Impactos con valores de importancia entre 50 y 75 se consideran severos. Para ellos deberán plantearse medidas especiales para su manejo y monitoreo.

| ETAPA DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | ASPECTOS AMBIEN-TALES | POSIBLES IMPACTOS AMBIEN-TALES | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA |
|  |  |  |  | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN | N |  | I | EX | MO | PE | RV | AC | EF | SI | RC | PR |  |
| Transporte y Movilización de Equipos y Materiales | AIRE | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la revisión de la ficha técnica de los vehículos que participarán en el transporte y movilización, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso | Contarán con filtros, para reducir las emisiones gaseosas generadas. | Se supervisará y corregirá a través del reemplazo o sustitución de maquinarias y equipos. | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el transporte y movilización de equipos y materiales. | Incremento del Nivel Sonoro | Para prevenir las emisiones de ruido de los vehículos pesados que intervienen en el transporte y movilización de equipos y materiales, se realizará la revisión de la ficha técnica del vehículo, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Para reducir el ruido contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Trabajos Preliminares (Limpieza y Nivelación de Terreno) | AIRE | Generación de material particulado (polvo) debido a las excavaciones. | Alteración de la Calidad del Aire | Se humedecerá el terreno previamente a los trabajos de limpieza y nivelación. | Se colocará un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas en todo el perímetro, las mismas que serán provisionales. El tiempo de permanencia será del inicio hasta el término del proyecto. | Se humedecerá con mayor cantidad de agua el área afectada. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la revisión de la ficha técnica del vehículo, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, estos serán sustituidos. | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | SUELO | Generación de desmonte y residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Para prevenir la acumulación de desmonte y generación de polvo. Se implementará un área de almacenamiento temporal de desmonte y residuos sólidos no peligrosos, que estará desde el inicio, al término del proyecto. Ésta será cerca y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, | El material de desmonte será dispuesto mediante un volquete hacia una escombrera autorizada por la municipalidad correspondiente. Los residuos no peligrosos (papeles, plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -22 |
|  |  |  |  |  | el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos y/o desmonte. | Residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería | AIRE | Generación de material particulado (polvo). | Alteración de la Calidad del Aire | Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento de material particulado. | Se colocará un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y liviana, en todo el perímetro, las mismas estarán que desde el inicio hasta el término del proyecto. | Se humedecerá con mayor cantidad de agua el área afectada. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | A los equipos y vehículos que intervienen, se realizará la revisión de la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con filtros para reducir emisiones de CO y hollín. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, estos serán sustituidos. | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante la preparación de la mezcla de concreto. | Incremento del Nivel Sonoro | Se realizará la revisión de la ficha técnica del vehículo y equipos, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso, como aplanadoras, vibradores, etc. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SUELO | Generación de desmonte y residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de desmonte y residuos sólidos no peligrosos, que estará desde el inicio, al término del proyecto. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GES-TIÓN AMBIENTAL Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos y/o desmonte. | El material de desmonte será dispuesto mediante un volquete hacia una escombrera autorizada por la municipalidad correspondiente. Los residuos no peligrosos (papeles, plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM | -1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -22 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Carpintería Metálica (Defensas, Postes, Soportes) | RUIDO | Generación de ruido por la operación de maquinarias y equipos de carpintería metálica | Incremento del Nivel Sonoro | Se realizará la revisión de la ficha técnica del vehículo y equipos, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso, como maquinarias | Para reducir las emisiones de ruido generados en la carpintería metálica, éstas deben contar con silenciadores operativos. | Controlar los decibeles del transporte y maquinarias mediante supervisión. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, que estará desde el inicio, al término del proyecto. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contarán con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (fierros, plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Izaje, Montaje mecánico de Equipos (Tanque de CL, GLP y Recintos de GNV; Dispensadores de CL, GLP y GNV) | AIRE | Generación de emisiones gase-osas provenientes de los equipos motorizados a utilizar. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la revisión de la ficha técnica de los vehículos que participen en el izaje, montaje mecánico de equipos, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con filtros, para reducir las emisiones gaseosas generadas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, estos serán sustituidos. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Instalación y conexionado mecánico de tuberías, accesorios y válvulas | RUIDO | Generación de ruido por la operación de maquinarias y quipos de instalación mecánica. | Incremento del Nivel Sonoro | Para prevenir las emisiones de ruido de los equipos que intervienen en la instalación u conexionado mecánico de tuberías, accesorio y válvulas, se revisará la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso | Contarán con silenciadores operativos. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, que estará desde el inicio, al término del proyecto. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contarán con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos | Los residuos no peligrosos (fierros, tuberías, cartones y plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Cableado y Conexionado Eléctrico y Energizado de las insta-laciones eléctricas y tableros generales | RUIDO | Generación de ruido por la operación de maquinarias y equipos de instalación eléctrica. | Incremento del Nivel Sonoro | Para prevenir las emisiones de ruido de los equipos que intervienen en el cableado y conexionado eléctrico y Energizado de las instalaciones eléctricas y tableros generales , se revisará la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso | Para reducir las emisiones de ruido generados durante el cableado y conexionado eléctrico y energizado de tableros, estas maquinarias y equipos, éstos deben contar con silenciadores operativos. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, que estará desde el inicio, al término del proyecto. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contarán con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (cables eléctricos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 |  | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -23 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |

| ETAPA OPERACIÓN – COMBUSTIBLES LIQUIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | ASPECTOS AMBIEN-TALES | POSIBLES IMPACTOS AMBIEN-TALES | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA |
|  |  |  |  | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN |  | CORRECIÓN | N | I | EX | MO | PE | RV | AC | EF | SI | RC | PR |  |
| Recepción, desplaza-miento y emplaza-miento del Camión Cisterna para Combustibles Líquidos | AIRE | Generación de emisiones gase-osas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se verificará la ficha técnica de las maquinarias y vehículos a ser utilizados en la recepción, desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna para C.L., el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contará con filtro, que reduzca emisiones gaseosas. | En caso de desperfecto del camión cisterna, será sustituido. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la ope-ración de equipos motorizados durante la recep-ción y emplaza-miento del Camión Cisterna para Combus-tibles Líquidos. | Incremento del Nivel Sonoro | Se realizará la revisión de la ficha técnica del vehículo previamente a su utilización recepción, desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna para C.L., el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Descarga y Almacena-miento de Combustibles Líquidos | AIRE | Generación de emisiones de gases conta-minantes debido a los equipos motorizados utilizados. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la verificación de la ficha técnica de las maquinarias y vehículos a ser utilizados, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, estos serán sustituidos. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fuga de gases de C.L. | Alteración de la Calidad del Aire | Se instalará detectores de gases para evitar alguna fuga | Se implementarán un sistema de detector de mezclas explosivas, próximo a las bombas de C.L | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la descarga y almacenamiento de C.L. | Incremento del Nivel Sonoro | Se verificará que las maquinarias y vehículos que participen en la descarga y almacenamiento de C.L. a ser utilizados, hayan sido sometidos a un programa de mantenimiento, se realizará también la revisión técnica, la cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. Se ubicarán señalizaciones y se respetaran todos colocando los residuos peligrosos en su área otorgada y/o establecida. | En caso de derrames de residuos peligrosos se aplicará la utilización del kit anti derrame para limpiar el área contaminada. Los residuos peligrosos (derrames de combustibles), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -21 |
| Despacho y Venta de Combustibles Líquidos al Público Automotor | AIRE | Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos motorizados utilizados. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará el mantenimiento continuo de las mangueras y pistolas de despacho para reducir las fugas de combustibles líquidos. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, estos serán sustituidos. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de gases por vehículos durante el despacho | Alteración de la Calidad del Aire | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de gases por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de C.L. mantengan apagados sus motores al llegar al punto de recepción y termino para evitar las emisiones de gases de combustión. | Los vehículos estarán apagados, hasta que sean despachados de combustible. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fugas de C.L. |  | Se implementarán de detector de mezclas explosivas en las cajuelas de los dispensadores de C.L. | En caso de presencia de fugas se activarán los detectores de mezclas explosivas | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear. |  | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el despacho y venta de C.L. | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de ruidos por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de C.L. mantengan apagados sus motores al llegar al punto de despacho. | No se produce ruidos con decibeles elevados ya que los vehículos están apagados. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Para reducir la contaminación y /o evitarlo se deberá respetar las señalizaciones de residuos sólidos. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | En caso de algún tipo de derrame se utilizara el kit anti derrame. Los residuos peligrosos (derrames de combustibles), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -21 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Manteni-miento de Tanques de Combustibles Líquidos | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el mantenimiento de tanques de CL. | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, | Se respetará y se cumplirá con el plan de manejo de residuos solidos contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una EO-RS autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por operación de equipos motorizados durante el mantenimiento de tuberías conexas de CL | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| Manteni-miento de Tuberías Conexas de CL | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Se ubicaran señalizaciones y se respetaran todos colocando los residuos peligrosos en su área otorgada y/o establecida. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Se contará con un KIT anti derrame (pico, pala, saco de polipropileno, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se empleará en caso hubiese algún derrame de producto químico y/o hidrocarburo. Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Manteni-miento de Equipos (Bombas, dispensadores y Tablero) | RUIDO | Generación de ruido por operación de equipos motorizados durante mantenimiento de equipos | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos, residuos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (tapas herméticas, cartuchos, pistolas, mangueras, codos), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible, trapos luego de la limpieza de equipos), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |

| ETAPA OPERACIÓN - GLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | ASPECTOS AMBIEN-TALES | POSIBLES IMPACTOS AMBIEN-TALES | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA |
|  |  |  |  | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECIÓN | N | I | EX | MO | PE | RV | AC | EF | SI | RC | PR |  |
| Recepción, desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna de GLP | AIRE | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se verificará la ficha técnica de las maquinarias y vehículos a ser utilizados en la recepción, desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna para G.L.P., el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contará con filtro, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfecto del camión cisterna, será sustituido. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la recepción y emplaza-miento del Camión Cisterna para GLP | Incremento del Nivel Sonoro | Se verificará la ficha técnica de las maquinarias y vehículos a ser utilizados en la recepción, desplazamiento y emplazamiento del camión cisterna para G.L.P., el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Descarga y Almacenamiento de GLP | AIRE | Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos motorizados utilizados. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la verificación de la ficha técnica de las maquinarias y vehículos a ser utilizados, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, éstos serán, sustituidos. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fuga de gases de G.L.P. | Alteración de la Calidad del Aire | Se instalará detectores de gases para evitar alguna fuga. | Se implementarán un sistema de detector de fugas en la descarga y en la bomba de GLP. | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante la descarga y almacenamiento de GLP. | Incremento del Nivel Sonoro | Se verificará que las maquinarias y vehículos que participen en la descarga y almacenamiento de G.L.P. a ser utilizados, hayan sido sometidos a un programa de mantenimiento, así mismo la revisión técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, | Se deberá cumplir a cabalidad con el plan de manejo de residuos sólidos para mitigar los impactos generados por residuos. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos peligrosos (derrames de combustibles), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -21 |
| Despacho y Venta de GLP al Público Automotor | AIRE | Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos motorizados utilizados. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará un mantenimiento continuo a las mangueras y pistolas de despacho de GLP para reducir las fugas. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, éstos serán, sustituidos. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de gases por vehículos durante el despacho | Alteración de la Calidad del Aire | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de gases por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de G.L.P. mantengan apagados sus motores al llegar al punto de recepción y termino para evitar las emisiones de gases de combustión. | Los vehículos estarán apagados, hasta que sean despachados de combustible. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fugas de gas de GLP |  | Se implementarán de detector de fugas en las cajuelas del dispensador de GLP. | En caso de presencia de fugas se activarán los detectores de fugas. | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el despacho y venta de GLP. | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de ruidos por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de G.L.P. mantengan apagados sus motores al llegar al punto de despacho. | No se produce ruidos con decibeles elevados ya que los vehículos están apagados. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Para reducir la contaminación y /o evitarlo se deberá respetar las señalizaciones de residuos sólidos. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -21 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Mantenimiento de Tanques de GLP | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de tanques de GLP | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Se respetará y se cumplirá con el plan de manejo de residuos solidos contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una EO-RS autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Mantenimiento de Tuberías Conexas de GLP | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de tuberías conexas de GLP. | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Se ubicarán señalizaciones y se respetarán todos colocando los residuos peligrosos en su área otorgada y/o establecida. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Se contará con un KIT anti derrame (pico, pala, saco de polipropileno, trapos absorbentes, guantes de cuero, entre otros) el cual se empleará en caso hubiese algún derrame de producto químico y/o hidrocarburo. Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Mantenimiento de Equipos (Bombas, Dispensadores, y Tablero) | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de equipos | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (tapas herméticas, cartuchos, pistolas, mangueras, codos), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible, trapos luego de la limpieza de equipos), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |

| ETAPA OPERACIÓN - GNV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | ASPECTOS AMBIEN-TALES | POSIBLES IMPACTOS AMBIEN-TALES | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA |
|  |  |  |  | PREVENCIÓN | MITIGACIÓN | CORRECCIÓN | N | I | EX | MO | PE | RV | AC | EF | SI | RC | PR |  |
| Suministro GNV a recintos de almacenamiento | AIRE | Posibles Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se verificará mediante un formato de registro diario acerca de las instalaciones desde el suministro hasta los dispensadores, de tal manera de que las instalaciones no se encuentren dañadas para GNV, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contará con detectores de fuga. | En caso de desperfecto de instalaciones y/o daños en las tuberías, será sustituido. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos durante el suministro de GNV. | Incremento del Nivel Sonoro | Se verificará la ficha técnica de las maquinarias que se encuentren durante el suministro de GNV hacia los recintos, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | El cuarto del bunker donde se localiza las instalaciones y almacén de GNV en Recintos, será construido de material aislante del ruido. Por lo que este evitara el exceso de ruido que se podría generar. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -17 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Descarga y Almacenamiento de GNV en Recintos | AIRE | Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos utilizados. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la verificación de la ficha técnica de las maquinarias a ser utilizados, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contará con detectores de fuga | En caso de desperfectos en los equipos, éstos serán, sustituidos. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fuga de gases de GNV. | Alteración de la Calidad del Aire | Se instalará detectores de gases para evitar alguna fuga. | Se implementarán un sistema de detector de fugas en la descarga de GNV. | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos durante la descarga y almacenamiento de GNV. | Incremento del Nivel Sonoro | Se verificará que las maquinarias y almacenamiento (Recinto) de GNV. a ser utilizados, hayan sido sometidos a un programa de mantenimiento, así mismo la revisión del cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. | Contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible, mediante un sonómetro. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  |  | Generación de Vibraciones por la operación de equipos (Compresora) de GNV. | Incremento de Vibraciones | Se realizaran inspecciones a los resortes anti vibratorios, con el fin de programa de mantenimiento preventivo donde el factor predominante es medir la elongación de resorte con el fin de verificar su funcionabilidad. Verificar el estado del caucho que se colocara en los lugares donde aya contacto de metal con metal o concreto con metal, esto con el fin de no producir puentes de vibración. |  | Realizar mediciones internas de vibración del equipo con el fin de programar el mantenimiento del compresor. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| Despacho y Venta de GNV al Público Automotor | AIRE | Generación de emisiones de gases contaminantes debido a los equipos utilizados.. | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará un mantenimiento continuo a las mangueras y pistolas de despacho de GNV para reducir las fugas. | Contarán con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | En caso de desperfectos en los equipos motorizados, éstos serán, sustituidos. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de gases por vehículos durante el despacho | Alteración de la Calidad del Aire | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de gases por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de GNV mantengan apagados sus motores al llegar al punto de recepción y termino para evitar las emisiones de gases de combustión. | Los vehículos estarán apagados, hasta que sean despachados de combustible. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  |  | Generación de fugas de gas de GNV |  | Se implementarán de detector de fugas en las cajuelas del dispensador de GNV | En caso de presencia de fugas se activarán los detectores de fugas. | Los detectores de mezclas explosivas, al detectar la presencia de fugas, procederán a bloquear. | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -23 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el despacho y venta de GNV | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán letreros para indicar que el conductor debe apagar su motor al llegar al punto de recepción con la finalidad de evitar la generación de ruidos por vehículos durante el despacho. | Se verificará que los vehículos que se abastecen de GNV. mantengan apagados sus motores al llegar al punto de despacho. | No se produce ruidos con decibeles elevados ya que los vehículos están apagados. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso (Los residuos peligrosos y no peligrosos estarán compuestos por los insumos usados para la limpieza de grasa y aceites de los automóviles tales como: waypes, trapos para limpieza, etc. | Afectación de la Calidad del Suelo | En cada isla y/o despacho de GNV Se implementará un tacho de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estarán debidamente señalizada. | Se respetará y se cumplirá con el plan de manejo de residuos solidos contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una EO-RS autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| Mantenimiento de Recintos de GNV | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de los Recintos de GNV | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | Controlar que los decibeles se encuentren dentro del rango permisible. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso Residuos que se generen a la hora de limpieza y mantenimiento de recintos de GNV. | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará debidamente señalizada. | Se respetará y se cumplirá con el plan de manejo de residuos solidos contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (plásticos, trapos, piezas desgastadas), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible), serán entregados a una EO-RS autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Mantenimiento de instalaciones y Tuberías de acero Conexas de GNV | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de tuberías conexas de GNV. | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuo peligroso | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada. | Se ubicarán señalizaciones y se respetarán todos colocando los residuos peligrosos en su área otorgada y/o establecida. Contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos peligrosos, serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
| Mantenimiento de Equipos (Compresoras, Dispensadores, y Tablero) | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos moto-rizados durante el mantenimiento de equipos | Incremento del Nivel Sonoro | Se implementarán señaléticas y/o indicaciones para informar que está prohibido el uso de sirenas o claxon de los vehículos. | Se implementa señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. | No se produce ruidos con decibeles elevados | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
|  | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligroso y residuos peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, que estará cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, | Se respetarán las señalizaciones de prohibición de claxon con ruidos elevados. contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | Los residuos no peligrosos (tapas herméticas, cartuchos, pistolas, mangueras, codos), serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. Los residuos peligrosos (restos de combustible, trapos luego de la limpieza de equipos), serán entregados a una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) autorizada las cuales será trasladados a un relleno sanitario de seguridad autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -24 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |

| ETAPA DE ABANDONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD | COMPONENTE AMBIENTAL | ASPECTOS AMBIENTALES | IMPACTOS AMBIENTALES | MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL | ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTANCIA |
|  |  |  |  |  | N | I | EX | MO | PE | RV | AC | EF | SI | RC | PR |  |
| Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales | AIRE | Generación de material particulado (polvo) debido a las excavaciones. | Alteración de la Calidad del Aire | Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento de material particulado, incluyendo la colocación de un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas solo en el área de trabajo donde se realizará el retiro de los equipos u materiales, las mismas estarán que desde el inicio hasta el término de la Etapa de Abandono. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Para reducir las emisiones de CO y hollín provenientes de los vehículos que intervienen en el retiro de los equipos u materiales, se realizará la verificación de la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. Y que contarán con filtros para que reduzcan emisiones gaseosas. | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el retiro, transporte y movilización de equipos y materiales. | Incremento del Nivel Sonoro | Se realizará la verificación de lo ficha técnica de las maquinarias y vehículos, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. Y que contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel de ruido que dichos vehículos podrían producir. | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
| Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería | AIRE | Generación de material particulado (polvo) debido a las demoliciones. | Alteración de la Calidad del Aire | Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento de material particulado, incluyendo la colocación de un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas solo en el área de trabajo donde se realizará el retiro de los equipos u materiales, las mismas estarán que desde el inicio hasta el término de la Etapa de Abandono. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Para reducir las emisiones de CO y hollín provenientes de los vehículos que intervienen en la demolición, se realizará la verificación de la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. Y que contarán con filtros que reduzcan emisiones gaseosas. | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante las demoliciones de las obras de concreto. | Incremento del Nivel Sonoro | Para reducir las emisiones de ruido de los vehículos pesados que intervienen en la demolición, previo a su uso se realizará la verificación de la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. Y que contarán con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SUELO | Generación de desmonte y residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de desmonte y residuos sólidos no peligrosos, que estará hasta el término del abandono. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos y/o desmonte. El material de desmonte será dispuesto mediante un volquete hacia una escombrera autorizada por la municipalidad correspondiente. Los residuos no peligrosos (papeles, plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -22 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Tanque de Combustibles Líquidos, GLP, recintos de Gas natral GNV , bombas y Dispensadores | AIRE | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la verificación de la ficha técnica de las maquinarias, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso, así mismo que hayan sometidas a un programa de mantenimiento para reducir las emisiones gaseosas generados por dichos equipos y, que cuenten con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | RUIDO | Generación de ruido por la operación de equipos motorizados durante el retiro y desmontaje mecánico de equipos. | Incremento del Nivel Sonoro | Para reducir las emisiones de ruido de los vehículos pesados que intervienen en el retiro y desmontaje mecánico de equipos tales como dispensadores y tanques previo a su uso se realizará la verificación de la ficha técnica, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso. Y que cuenten con silenciadores en los tubos de escape para reducir el nivel sonoro que dichos vehículos podrían producir. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, que estará hasta el término del abandono. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. Los residuos no peligrosos (fierros, tuberías, cartones y plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Desinstalación y des conexionado Eléctrico y des-energizado de tableros generales | SUELO | Generación de residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, que estará hasta el término del abandono. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  |  |  | Los residuos no peligrosos (cables eléctricos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso | AIRE | Generación de material particulado (polvo) debido a las excavaciones. | Alteración de la Calidad del Aire | Se humedecerá el suelo para evitar el levantamiento de material particulado, incluyendo la colocación de un cerco perimétrico con paredes de fácil manipulación y livianas solo en el área de trabajo donde se realizará el retiro de los equipos u materiales, las mismas estarán que desde el inicio hasta el término de la Etapa de Abandono | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  |  | Generación de emisiones gaseosas provenientes de los equipos motorizados a utilizar | Alteración de la Calidad del Aire | Se realizará la verificación de la ficha técnica a los equipos que participen en los trabajos de limpieza y nivelación del terreno, el cual validará el mantenimiento preventivo realizado antes de su uso, y asi reducir las emisiones gaseosas generados por dichos equipos y, que cuenten con filtros, que reduzcan emisiones gaseosas. | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -21 |
|  | SUELO | Generación de desmonte y residuos sólidos no peligrosos | Afectación de la Calidad del Suelo | Se implementará un área de almacenamiento temporal de desmonte y residuos sólidos no peligrosos, que estará hasta el término del abandono. Ésta será cercada y techada de material impermeable, la misma que estará debidamente señalizada, contará con cilindros herméticos con tapa, pintados y rotulados, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Peruana NTP 900.058.2005 denominada “GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos”, además, el área donde se almacenará dichos cilindros estará pavimentada para así evitar cualquier afectación del subsuelo ante una mala disposición de residuos sólidos y/o desmonte. El material de desmonte será dispuesto mediante un volquete hacia una escombrera autorizada por la municipalidad correspondiente. Los residuos no peligrosos (papeles, plásticos) generados, serán entregados a un recolector municipal para ser trasladados al relleno sanitario autorizado. El manejo de los residuos sólidos generados será de acuerdo de acuerdo al reglamento del decreto legislativo N° 1278, decreto legislativo que aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos, aprobado por D.S. Nº 14-2017-MINAM. | -1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -19 |
|  | SOCIAL | Generación de puestos de trabajo en la zona | Dinamización de actividades económicas locales |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 |

CUADRO RESUMEN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Los valores indicados en estos cuadros son los resultados de los valores de importancia y magnitud de los potenciales impactos sobre el ambiente que se obtuvieron mediante el empleo de la siguiente fórmula:

IMPORTANCIA = +/- (3 x Intensidad + 2 x Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Efecto + Periodicidad + Acumulación + Sinergia + Recuperabilidad)

- Como se muestra en el cuadro todos los impactos DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN resumen un valor menor a 25, por lo cual se consideran Leves o Irrelevantes, con ello queda demostrado que son de carácter NO SIGNIFICATIVO.

- Como se muestra en el cuadro todos los impactos DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO resumen un valor menor a 25, por lo cual se consideran Leves o Irrelevantes, con ello queda demostrado que son de carácter NO SIGNIFICATIVO

- Como se muestra en el cuadro todos los impactos DE LA ETAPA DE ABANDONO resumen un valor menor a 25, por lo cual se consideran Leves o Irrelevantes, con ello queda demostrado que son de carácter NO SIGNIFICATIVO.

- Cabe precisar, que la medida de mitigación aplicada para la NAPA FREÁTICA, consiste en que nuestros tanques de Combustibles Líquidos se encuentran a una profundidad de 3.70 m, estando protegidos por un portanque de concreto armado ante un posible derrame de combustibles y además de contar con puntos de observación (po) que nos permitirá tener un control continuo.

- PROGRAMA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA CADA ETAPA:

A continuación, se presenta el control, seguimiento y monitoreo que el establecimiento se comprometerá a realizar. De acuerdo a los parámetros establecidos en la normativa vigente Estándares de Calidad Ambiental.

PUNTOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AIRE:

Parámetros a considerar para el establecimiento:

En la Estación de Servicios existiran gasoholes, Diesel y GLP por lo tanto según el análisis Técnico realizado en el Informe Final de Evaluación Nº 547-2018-MEM-DGAAE/DGAE Aprobado mediante Resolución Directoral Nº 314-2018-MEM/DGAAE, así como el Informe Nº 669-2018-MEM-DGAAE/DGAE aprobado mediante Resolución Directoral Nº 493-2018-MEM/DGAAE, los establecimientos que comercializan Combustibles Líquidos solo deben de realizar el monitoreo del parámetro Benceno(C6H6), toda vez que la evaporación de la gasolina es una fuente de emisión de Benceno; por consiguiente, los establecimientos que realizan la comercialización de GLP Y GNV (los cuales no tienen esta fuente de emisión), no le correspondería realizar el monitoreo de la calidad de aire de los parámetros regulados en el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, Se concluye por lo tanto solamente monitorear este parámetro:

- Benceno (C6H6).

Ubicación para los Puntos de Monitoreo de Calidad de Aire:

Es importante para determinar la ubicación de barlovento y sotavento de una determinada zona de estudio, y así evaluar la calidad de aire con mayor representatividad, debido a que los puntos de monitoreo de calidad de aire se deben ubicar a barlovento y sotavento de las actividades.

Se seguirá un control de la calidad del aire basado en El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) del Aire, aprobado por Decreto Supremo N° 003 - 2017 – MINAM, teniéndose en consideración los parámetros vigentes correspondientes para nuestra estación de Servicios de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP.

Con lo indicado se determina lo siguiente:

Fig. Nº 31: Rosas de los vientos

Fuente:https://www.meteoblue.com/es/tiempo/archive/windrose/pachac%C3%A1mac_per%C3%BA_3933733

- Punto de Monitoreo A-1:

Ubicación:

A Sotavento, en el patio de maniobras a una distancia de 12.72 mts de la descarga de GLP, y a una distancia de 10.33mts de la isla N° 6 de GNV.  Con dirección al viento de Sur–Oeste a Nor–Este.

Criterios de Selección:

- Se ubica de acuerdo a la dirección predominante del viento, a sotavento, con la finalidad de determinar la calidad de aire que ingresará a la Estación de Servicio de Venta de Combustibles Líquidos con Gasocentro de GLP y GNV.

- Se establece su ubicación, en un ambiente libre de obstáculo que no modifique la dirección del viento

- Se establece en una ubicación que permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.  En dicha zona permite el cercado del área de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

- Punto de Monitoreo A-2:

Ubicación:

A Barlovento, en el patio de maniobras, a una distancia de 6.63 mts al lado del tanque de Gasohol 97. con dirección al viento de Sur–oeste a Nor–este.

Criterios de Selección:

- Se ubica de acuerdo a la dirección predominante del viento, a barlovento, con la finalidad de determinar la Calidad de Aire que ingresará a la Estación de Servicio de Venta de Combustibles Líquidos, Gasohol 97.

- Se establece su ubicación, en un ambiente libre de obstáculo que no modifique la dirección del viento.

- Se establece en una ubicación que permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.  En dicha zona permite el cercado del área de monitoreo (mediante conos) sin alterar el radio de giro.

| CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Lugar de Monitoreo | Periodicidad | Coordenadas UTM WGS 84 |  | Parámetros | Normatividad |
|  |  |  | NORTE | ESTE |  |  |
| A-1 | A Sotavento, en el patio de maniobras a una distancia de 12.72 mts de la descarga de GLP, y a una distancia de 10.33mts de la isla N° 6 de GNV. Con dirección al viento de Sur–Oeste a Nor–Este. | Trimestral | 8 653 657.87 | 297 509.37 | - Benceno (C6H6). | Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM |
| A-2 | A Barlovento, en el patio de maniobras, a una distancia de 6.63 mts al lado del tanque de Gasohol 97. con dirección al viento de Sur–oeste a Nor–este. |  | 8 653 627.20 | 297 474.13 |  |  |

PUNTOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO:

Ubicación para los Puntos de Monitoreo de Calidad de Ruido:

Para determinar la ubicación de los puntos de monitoreo del ruido, se deberá considerar la siguiente información.

- Determinar la zona donde se encuentra la actividad a monitorear, según la zonificación dispuesta en el ECA Ruido.

- Para la determinación de los puntos de monitoreo, se deberá considerar la dirección del viento debido a que, a través de éste, la propagación del ruido puede variar.

- Dentro de cada zona, seleccionar áreas representativas de acuerdo a la ubicación de la fuente generadora de ruido y en donde dicha fuente genere mayor incidencia en el ambiente exterior.

- Se considerará la Resolución Ministerial Nº 227-2013-MINAM que aprueba el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, donde indica los siguiente:

- Los puntos para ruido deberán ubicarse en áreas representativas siempre al exterior. El equipo debe alejarse al máximo tanto de la fuente de generación de ruido, como de superficies reflectantes (paredes, suelo, techo, objetos, etc.).

- Cuando se trate de mediciones de ruido producto de la emisión de una fuente hacia el exterior (sin necesidad que exista un agente directamente afectado), el punto se ubicará en el exterior del recinto donde se sitúe(n) la(s) fuente(s), a mínimo 3 metros del lindero que lo contenga, siempre que no existan superficies reflectantes en dicha distancia.

EE.SS

Fig. Nº 32: Posición del sonómetro con relación al Establecimiento con superficie reflectante

Fuente emisora de Ruido

Fig. Nº 33: medición para emisiones de una fuente fija hacia el exterior

- La calidad de ruido en el establecimiento, estará asegurada, con el cumplimiento de los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, de acuerdo al Anexo Nº 1 del D.S. Nº 085-2003-PCM).

- El monitoreo del ruido en el establecimiento tiene como objetivo, proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible; éste monitoreo se realizará trimestralmente, con un equipo denominado Sonómetro.

- Los horarios registrados serán los siguientes:

Horario diurno: 7:01 horas a las 22:00 horas.

Horario nocturno: 22:01 horas a las 7:00 horas.

Con lo indicado se determina lo siguiente:

- Punto de Monitoreo R-1:

Ubicación:

En el patio de maniobras a una distancia de 4.98 mts del tanque de GLP.

Criterios de Selección:

- La medición se realizará, considerando el criterio ambiental de la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de generación de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de máquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

- Se establece su ubicación, en un ambiente libre de obstáculo que no modifique la dirección del viento.

- Se establece en una ubicación que permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

- Punto de Monitoreo R-2:

Ubicación:

En el patio de maniobras a una distancia de 3.05 mt del Compresor, y a 5.36 mts del tanque de DBS S50.

Criterios de Selección:

- La medición se realizará, considerando el criterio ambiental de la ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido mayor a 3 metros de cualquier fuente de generación de ruido, (islas, punto de descarga, cuarto de máquinas, entre otros), de acuerdo al Proyecto de Protocolo Nacional de monitoreo de ruido ambiental.

- Se establece su ubicación, en un ambiente libre de obstáculo que no modifique la dirección del viento.

- Se establece en una ubicación que permite la continuidad de monitoreo en el lapso de tiempo requerido y con menor riesgo de choque, volcadura del equipo de monitoreo u otras incidencias peligrosas.

| CUADROS DE PUNTOS DE MONITOREO DE CALIDAD DE RUIDO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estación | Lugar de Monitoreo | Periodicidad | Coordenadas UTM WGS 84 |  | Parámetros | Normatividad |
|  |  |  | NORTE | ESTE |  |  |
| R-1 | En el patio de maniobras a una distancia de 4.98 mts del tanque de GLP. | Trimestral | 8 653 674.25 | 297 512.66 | Db(A)-Laqt (Diurno: 7:01 horas a las 22:00horas; Nocturno: 22:01 horas a las 7:00horas) Zona Comercial | Decreto Supremo N° 085-2003-PCM |
| R-2 | En el patio de maniobras a una distancia de 3.05 mt del Compresor, y a 5.36 mts del tanque de DBS S50. |  | 8 653 632.16 | 297 494.42 |  |  |

(Ver Anexo Nº 07 Cartas de Compromiso)

Cronograma de Monitoreo:

A continuación, se indica el cronograma trimestral de los Monitoreos que se desarrollarán.

| CRONOGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1er TRIMESTRE |  |  | 2do TRIMESTRE |  |  | 3er TRIMESTRE |  |  |  | 4to TRIMESTRE |  |  |  |
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | … |  |  | … |  |  | … |  |  |  | … |

(Ver Anexo Nº 08 Plano de Puntos de Monitoreo)

(Ver Anexo Nº 09 Plano de Distribución)

- PLAN DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO:

- Actividades:

Difusión de cartillas ambientales a los vecinos:

Consiste en la impresión de afiches y/o propagandas de cartillas ambientales, donde se precise como se protegerá el medio ambiente y será entregado a todos las personas que vivan próximos a la estación de servicio y de esta manera se encuentren informados.

Entrega de Invitaciones a los vecinos a las diversas charlas informativas s	obre la construcción del establecimiento:

Se fijarán fechas que inviten a la población aledaña a charlas donde se dará a conocer información sobre la construcción de nuestra estación de servicios

Charlas de Orientación del Manejo Ambiental a la población:

Las charlas de orientación de manejo ambiental que se dará a la población consistirán en explicar las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo nuestro proyecto.

Capacitación de trabajadores de construcción en temas de protección ambiental y seguridad:

A los trabajadores que han sido contratados se les brindará capacitaciones de temas de cómo proteger el medio ambiente y también charlas de seguridad ante posibles accidentes que podrían producirse en el proceso de construcción.

En el requerimiento de mano de obra se dará prioridad de la mano de obra local:

Se hará requerimiento de personal para mano de obra teniendo como prioridad que los contratados sean personas de la localidad y de esta manera dinamizar el empleo en el sector.

Capacitación del control de emisiones y residuos sólidos peligrosos:

Se brindará capacitaciones que consistirán en indicar como tener un buen control de emisiones gaseosas, también se indicará como se desarrollará el plan de manejo de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos que indicarán las medidas a optar hasta su disposición final que tendrá.

Apoyo en la participación en el concurso de parques y jardines auspiciado por la Municipalidad:

Participar en los eventos y/o concursos de parques y jardines de cómo implementar más áreas verdes en la localidad.

Campaña de mejoramiento de áreas verdes y arborización de la cuadra:

Plantear una campaña que tenga como fin, como implementar más áreas verdes y plantaciones de árboles dentro la cuadra.

Convenio con Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos para la realización de simulacros anuales con conocimiento de las Autoridades (Municipio y vecinos) incluye charlas de seguridad y medio ambiente:

Se realizará un convenio con Defensa Civil y así mismo con el Cuerpo de Bomberos fijándose fechas para realizar simulacros ante sismos o siniestros de forma anual, dichos acuerdos quedarán en conocimiento de la Municipalidad y de los vecinos. Así mismo se incluirá charlas de seguridad y charlas para preservar el medio ambiente.

Capacitación de los Trabajadores para el empleo de las Cartillas de Seguridad y Plan de Emergencias durante las operaciones del establecimiento:

Se brindará capacitaciones a los trabajadores del establecimiento que consistirán en el empleo de las cartillas de seguridad y plan de emergencias, y así se encuentren preparados ante la posibilidad de producirse algún siniestro durante las operaciones del establecimiento.

Capacitación de los trabajadores y de la comunidad en los Simulacros de Incendios con el empleo de los extintores:

Se realizará curso de capacitaciones a los trabajadores y a la comunidad del empleo del uso de extintores en simulacros de incendio ante posibles siniestros.

| CRONOGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO RAZON SOCIAL: GAS NATURAL CAMPOY S.A.C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ANUALES | PRE CONSTRUCCION |  |  |  | CONSTRUCCION |  |  |  | OPERACION |  |  |  |
|  | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | 3º | 4º |
| Difusión de cartillas ambientales a los vecinos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de Invitaciones a los vecinos a las diversas charlas informativas sobre la construcción del establecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charlas de Orientación del Manejo Ambiental a la población |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el requerimiento de mano de obra se dará prioridad de la mano de obra local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de trabajadores de construcción en temas de protección ambiental y seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación del control de emisiones y residuos sólidos peligrosos y no peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apoyo en la participación en el concurso de parques y jardines auspiciado por la Municipalidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campaña de mejoramiento de áreas verdes y arborización de la cuadra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Convenio con Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos para la realización de simulacros anuales con conocimiento de las Autoridades (Municipio y vecinos) incluye charlas de seguridad y medio ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de los Trabajadores para el empleo de las Cartillas de Seguridad y Plan de Emergencias durante las operaciones del establecimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitación de los trabajadores y de la comunidad en los Simulacros de Incendios con el empleo de los extintores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Los diversos cursos y capacitaciones están acompañados de las respectivas cartas de invitación a la comunidad, autoridades y pueblo en general, para ello se elaborará un tríptico de la Información sobre los diversos temas a desarrollarse en nuestras instalaciones, para el control, mitigación y remediación del medio ambiente y de contingencias que pudieran presentarse.

- PLAN DE CONTINGENCIAS:

(Ver Anexo Nº 10 Plan de Contingencias)

(Ver Anexo Nº 11 Estudio de Riesgos)

- PLAN DE ABANDONO:

El Plan de Abandono se encuentra normada en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado a través del Decreto Supremo N° 039-2014-EM, en sus artículos 97° al 106°.

La norma contempla dos tipos de Planes de Abandono: Plan de Abandono Total y Plan de Abandono Parcial.

- Se define al Plan de Abandono como el conjunto de acciones que realizará el titular para dar por concluida su actividad de hidrocarburos y/o abandonar sus instalaciones, áreas o lote; antes de que se retire definitivamente de éste, a fin de corregir cualquier condición adversa en el ambiente e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo uso.

- Se define al Plan de Abandono Parcial como el conjunto de acciones que realizará el titular para dar por concluida parte de su actividad de hidrocarburos y/o abandonar parte de sus instalaciones, áreas y/o lote. Se deberán tomar en cuenta todas las medidas de un Plan de Abandono.

- Contenido del Plan de Abandono:

Los Planes de Abandono deben considerar lo siguiente:

- El uso futuro previsible que se le dará al área.

- Las condiciones geográﬁcas actuales y las condiciones originales del ecosistema.

- Las acciones de descontaminación, restauración, reforestación, retiro de instalaciones y otras que sean necesarias, para abandonar el área, así como el cronograma de ejecución.

- Los hallazgos identiﬁcados en las acciones de ﬁscalización ambiental que se hayan realizado a sus actividades.

- El Plan de Abandono deberá ser coherente con las acciones de abandono descritas en el Estudio Ambiental aprobado.

Sin perjuicio de las disposiciones complementarias que se emitan sobre el Plan de Abandono, éste deberá contener una declaración jurada de no tener compromisos pendientes con las poblaciones del área de inﬂuencia del proyecto, los que fueron aprobados en su Estudio Ambiental. Esta declaración podrá ser materia de ﬁscalización posterior por parte de la Autoridad competente, siendo también de aplicación el numeral 32.3 de la Ley Nº 27444.

- Consideraciones Generales:

El desarrollo de un Plan de Abandono requiere consideraciones tanto técnicas como sociales, para lo cual es de suma importancia analizar y correlacionar las condiciones geográficas de la ubicación del proyecto y el uso final que tendrá el área.

Es posible que se planteen las opciones donde solamente parte de la infraestructura pase a poder de terceros, en cuyo caso el resto de las instalaciones físicas tendrían que ser desmanteladas y las cimentaciones estructurales retiradas.

Según la decisión que se adopte sobre el uso final del terreno y de las instalaciones, se consideran los aspectos que deben ser involucrados en la preparación del plan de abandono, comprendiendo éste las acciones siguientes:

- Al finalizar las operaciones del establecimiento, se deberá restituir el área, en lo posible, al medio natural en que se encontró, de lo contrario, se realizará mejoras.

- En la eventualidad que se tuviera que efectuar un Plan de Abandono con el consiguiente desmontaje de las instalaciones y equipos del establecimiento, éste se efectuará teniendo en cuenta la seguridad y protección del medio ambiente.

- Información a la DGAAE y OEFA:

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 039-2014-EM, que establece que deberá informarse previamente a la Autoridad Ambiental Competente (Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas) y a la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental (OEFA), la decisión de dar por terminada la actividad del establecimiento.

Luego se presentará ante la DGAAE – MINEM un Plan de Abandono, coherente con las acciones de abandono descritas en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP.

- Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza):

El titular deberá otorgar Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza), que sustente los compromisos contenidos en el Plan de Abandono. La garantía debe ser extendida a favor del Ministerio de Energía y Minas, por una entidad del sistema financiero nacional, por un monto igual al 75 % del monto total de las inversiones involucradas en el plan de Abandono propuesto.

La vigencia de la garantía será hasta la opinión favorable que emita la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental

- Actividades Previas a las Acciones de Abandono:

Antes de las acciones propias para la realización del abandono de las instalaciones se deberán realizar las siguientes actividades:

- Actualización de los planos del establecimiento.

- Inventario de los equipos y sus condiciones de conservación.

- Inventario de las estructuras metálicas y equipos.

- Metrado de las excavaciones del terreno.

- Metrado de las excavaciones para el retiro de las líneas de desagüe, líneas     eléctricas y otros que se encuentren enterrados.

- Acciones para el Retiro de las Instalaciones:

- Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales

- Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería

- Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Tanque de Combustibles Líquidos y GLP, bombas y Dispensadores)

- Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas:

- Desinstalación y des conexionado Eléctrico y des-energizado de tableros generales

- Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso

  - Cronograma:

A continuación, se indica un cronograma básico, el cual deberá ser revisado y actualizado de acuerdo con las condiciones que se tengan cuando se realice el abandono de las instalaciones.

| Actividad | Tiempo (Semanas) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
| Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Tanque de Combustibles Líquidos y GLP, bombas y Dispensadores) Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desinstalación y des conexionado Eléctrico y des-energizado de tableros generales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de restauración del suelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cercado del terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Acciones de Seguridad Previas

Antes de proceder a desmontar o retirar cualquier equipo, deberá cortarse el suministro eléctrico a todo el establecimiento desde la llave general, donde se colocará un cartel con la indicación de peligro y el nombre de la persona autorizada para restablecer la corriente.

También, se deberá contar con los extintores necesarios para hacer frente a cualquier amago de incendio y un sistema de comunicación telefónica para llamar al cuerpo de bomberos, Policía nacional, servicios médicos, etc. En caso que se requiera.

El personal a cargo de los trabajos deberá contar con los implementos de seguridad que se requieran.

Se deberá colocar un cerco provisional (pudiendo ser con planchas de madera o calamina) para aislar la zona de trabajo de las pistas colindantes.

- PLAN DE ABANDONO PARCIAL

- Consideraciones Generales:

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas instalaciones, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de Combustibles Líquidos que será retirado para ser reemplazado por otro tanque.

- Información a la DGAAE y OEFA:

Antes de efectuar cualquier acción, deberá actuarse de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 039-2014-EM, que establece que deberá informarse previamente a la Autoridad Ambiental Competente (Dirección de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas) y a la Autoridad Competente en materia de Fiscalización Ambiental (OEFA), la decisión de dar por terminada parcialmente la actividad del establecimiento.

Luego se presentará ante la DGAAE – MINEM un Plan de Abandono, coherente con las acciones de abandono descritas en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada de la Estación de Servicios con Gasocentro de GLP y GNV.

- Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza):

Para el caso de abandono parcial no se presenta Garantía de Seriedad de Cumplimiento (Carta Fianza)

- Actividades Previas y Complementarias a las Acciones de Abandono Parcial:

Antes de las acciones propias para la realización del abandono parcial se deberán realizar las actividades indicadas para un abandono total que tengan relación con el área del terreno y/o equipos que se van a abandonar. Adicionalmente, por tratarse de un abandono parcial deberá definirse lo siguiente:

- Determinar si para ejecutar el Plan de Abandono Parcial es necesario suspender la atención al público o es suficiente con aislar el área donde se realizarán los trabajos.

- Si los equipos retirados permanecerán por algún tiempo en el área del establecimiento, deberán ubicarse en un lugar apropiado que no estorbe con la atención del público ni constituya un riesgo potencial para el público ni el personal del establecimiento.

- Si los equipos retirados hubieran contenido combustibles, cualquiera que éstos sean, deberán ser lavados y desgasificados antes de ser almacenados o transportados a otro lugar.

- Todo el proceso de Ejecución del Plan de Abandono será supervisado por un representante del OEFA, siendo conveniente documentar todo el proceso de ejecución mediante una reseña fotográfica.

  - Acciones para el Retiro de las Instalaciones

- Retiro, transporte y movilización de Equipos y Materiales

- Demolición de Obras de Concreto (Simple y Armado) y Albañilería

- Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Tanque de Combustibles Líquidos, GLP, bombas y Dispensadores)

- Retiro y desmontaje mecánico de Equipos (Bunker, Comprensora, Recintos de GNV, desinstalaciones de tuberías de acero para GNV, y Dispensadores)

- Desinstalación mecánica de tuberías, accesorios y válvulas:

- Desinstalación y des conexionado Eléctrico y des-energizado de tableros generales

- Trabajos de limpieza y nivelación de Terreno, para un nuevo Uso

  - Cronograma:

Se considera un Abandono Parcial Cuando el abandono se producirá en una parte del área total del establecimiento o sin hacer abandono del área, se retirarán algunas instalaciones.

El Cronograma para la Ejecución del Abandono Parcial deberá estar en relación con el área y/o equipos que se van a abandonar, por lo tanto solo podrá elaborarse el cronograma cuando se conozca qué es lo que se abandonará.

| DETALLE | FECHA INCIAL | FECHA FINAL | MEDIDA A UTILIZAR |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRAESTRUCTURA CIVIL | Sin determinar | Sin determinar | Demolición Desmantelamiento |
| INSTALACIONES ELÉCTRICA | Sin determinar | Sin determinar | Corte de Servicio Retiro de instalaciones |
| INSTALACIONES MECÁNICAS | Sin determinar | Sin determinar | Desmontaje, traslado o retiro Retiro de tanques tuberías, cisternas, etc. |
| INSTALACIONES SANITARIAS | Sin determinar | Sin determinar | Corte de Servicio Retiro de instalaciones |
| MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DEL SUELO | Sin determinar | Sin determinar | Recuperación de suelo |

  - Acciones de Seguridad Previas:

Se deberán tomar las acciones, que sean pertinentes para el abandono parcial, que se han indicado para el Abandono Total.

- MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

(Ver Anexo Nº 12)

- RESUMEN EJECUTIVO:

(Ver Anexo Nº 13)

- ANEXOS:

(Ver Anexo Nº 14 Información Digitalizada - CD)